附件一：

关于2007年环境统计报表制度的说明

为切实做好“十一五”环境统计工作，2006年全国环保系统开始执行“十一五”环境统计报表制度，综合报表文号改变为国统制〔2006〕47号。2007年开始执行“十一五”环境统计专业报表制度，其文号更新为国统制〔2007〕44号。

一、工业污染源重点调查单位的筛选

现行环境统计报表制度规定，在原环境统计重点调查单位名录的基础上，以各地区排污申报登记工业污染源为总体样本，对其中重点调查单位进行筛选，补充到环境统计重点调查单位名录库中，克服原调查对象存在的范围不全问题。具体筛选方法为：

（一）以现有排污申报登记库中所有工业污染源为总体（全国污染源普查后以普查数据库中工业污染源为总体），按个体单位排污量大小降序排列，筛选出占总排污量（固体废物以产生量计）85%以上的单位为重点调查单位。筛选项目为：废水、化学需氧量、氨氮、二氧化硫、烟尘、粉尘、固体废物等。只要其中有一个项目被筛选上，该企业就为重点调查单位。

（二）在上述筛选范围以外的企业，只要具备下述情况之一的，也应确定为重点调查单位：

1、排放废水中含重金属类有害物质的企业；

2、产生危险废物的企业。

（三）及时将上年度已通过各级环保部门竣工验收的建设项目纳入环境统计调查范围。

（四）由于种种原因未通过环保验收、但事实上已经进入生产或试生产的新建、改扩建企业，应当按照当年实际开工时间计算排污量，并将其纳入工业污染源重点调查单位的筛选范围。

（五）省、地（市）、县（区）级都要筛选辖区内重点调查单位，下级的重点调查企业名单中必须包括上级重点调查企业名单中位于本辖区内的企业。

按照污染源属地管理原则，一切重点调查单位，无论是中央级还是省属企业，都必须参加企业所在地的县（区）级环境统计调查。

（六）为与全国污染源普查结果衔接，禁止各地在筛选重点调查单位时采用企业群的调查方式。

二、工业污染源非重点调查单位数据的估算

（一）根据85％重点调查企业汇总后的实际情况，估算非重点调查企业的排污数据。采取①“比率估算”的方法。按重点调查单位总排污量变化的趋势，等比或将比率略做调整，估算出调查年度非重点调查单位的排污量。或②“总量估算”的方法。参照辖区内当年GDP或工业增加值、能源消费、人口增减等数据变化情况核定的排污总量，调整调查年度非重点调查单位的排污量。

（二）估算环年综1-2表（各地区非重点调查表）中非重点调查企业的各项污染物原则上排放达标率不得大于重点调查企业相对应的各项数值。

三、计算污染物排放量方法的综合使用

常用的污染物排放量计算方法有现场实测法、物料衡算法和排放系数法等三种。在实际运用中，应根据具体情况灵活选用。为保证计算数据准确地反映实际情况，必须遵循以下原则：

（一）凡安装自动在线监测设备（须由地（市）级以上环境监测站按照总局要求进行比对实验并合格的）并与当地环境监测站联网的单位，采用实时监测数据的汇总数作为排污量数据。

（二）未安装自动在线监测设备的单位，在采用现场实测法计算排污量时，为保证监测数据能够准确地反映全年污染物排放实际情况，需多次测定样品取值，并经同级污控、监察监测等部门共同认定。不得用1～2次监测数值来推算全年排污量。

（三）采用现场实测法计算的排污数据，须与使用排放系数法计算的排污数据对照验证。如与排放系数法计算结果偏差较大，应进行验算和调整。特别是二氧化硫排放量的计算，一定要与排放系数法计算结果相互验证。

四、工业废水中其他污染物排放量的统计

在企业填报的基表中，工业废水仅统计了化学需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、氰化物等几种污染物以及铅、汞等重金属的排放量，其他各种废水中污染物排放量未纳入环境统计报表中，但并不表示水中其他污染物不需要监测和控制。对于企业废水排放达标量的计算，要严格按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的有关要求，对于不同行业的必测项目，如，企业污水处理厂处理后排放的废水中出现任何一项未达到排放标准的，无论其是否属于统计指标，该企业的排放废水均按不达标计。有多个排放口的企业，不同排放口的废水排放达标量可分别计算。

由于目前自动在线监测系统只能测定有限的几种污染物，可能无法提供企业所有必测项目的排放浓度数据，因此，排放废水是否达标需要依靠常规监测数据。如，某次监测表明排放废水超标，则上溯到上次有效监测数据的整个时间段排放的废水量均计为不达标。

对于在统计时段内不能提供有效监测数据的企业，其全部废水均计为不达标。

五、工业废水集中处理的达标量计算

对由专业治理污染单位进行污染物集中治理带来的污染源排放达标和排放量的计量问题，做出以下界定：

企业单位的废水通过城镇下水道排入二级污水处理厂(包括工业区废（污）水集中处理装置)进行处理的，应根据污水处理厂处理后实际达到的浓度评价其是否达标。污水处理厂处理后排放的废水达到排放标准，该企业的排放废水量计为达标水量；污水处理厂处理后排放的废水未达到排放标准，不能计为达标水量。

同理，计算该企业产生废水中污染物的去除量和排放量，应以污水处理厂(包括工业区废（污）水集中处理装置)排放口的实际平均浓度为依据进行计算。

六、城镇生活污水排放及其处理

（一）《各地区生活及其他污染情况》（环年综4表）必须以县（区）为基本统计单位进行调查。

（二）城镇生活污水处理量和处理率

城镇生活污水的处理主要由污水处理厂承担，此外城市污水处理厂还负担着部分工业废水的集中处理。目前，市政部门统计的污水处理厂污水处理量，未区分出城镇生活污水和工业废水的处理量各是多少，不能计算出城镇生活污水处理率。为相对准确地反映我国城市生活污水的处理状况，“十一五”环境统计制度对原有城市污水处理情况的统计方法做了进一步修改。在2006年的执行过程中，有的南方城市反映新算法与老算法存在一定差异。经过分析，两种算法之间不存在本质上的不同，主要是纳管的工业废水中污染物浓度（C工进）不准确性所致。另外，某些城市人均日产生系数选用不当也影响了生活污水中污染物的产生量。但这两方面的问题并不影响污水处理厂的污染物去除量，只是对工业和生活去除量的比率产生一定影响。2007年的生活系数采用和计算方法保持不变。计算过程如下图：

已知数：污水处理厂处理水量（Q厂）、进出口浓度（C厂进、C厂出）；工业废水水量（Q工）、工业废水进污水处理厂进、出口浓度（C工进、C工出）。其中，C工进是企业基1表中新增浓度字段，表征企业排入污水处理厂的相应污染物接管浓度。

求解：生活污水水量和污染物去除量。

生活污水处理量（Q生）=污水处理厂处理水量（Q厂）-工业废水水量（Q工）

生活污染物去除量（Q生C生进- Q生C生出）=污水处理厂总去除量（Q厂C厂进- Q厂C厂出）-工业去除量（Q工C工进- Q工C工出）

式中，C生出=C工出=C厂出

七、环境污染治理投资统计范围

环境污染治理投资包括三部分：工业污染源污染治理投资、建设项目“三同时”环保投资和城市环境基础设施建设投资。为正确反映国家在环境污染治理方面的投入，需正确界定各部分的统计范围，将真正属于环境保护设施建设的投资统计进来。

工业污染源污染治理投资是指没有被纳入建设项目“三同时”管理的污染治理项目投资，按年度进行统计汇总。

建设项目“三同时”环保投资是指已经明确纳入环境保护“三同时”管理的建设项目环保投资，这部分环保投资将在建设项目全部峻工验收后汇总到当年“三同时”项目环保投资中。

城市环境基础设施建设投资统计的范围包括污水处理工程建设、燃气工程建设、供热工程建设、园林绿化工程建设、垃圾处理工程建设等五个部分。

八、火电行业的统计

“十一五”报表制度将火电行业单列出来，分别设置了“火电企业污染排放及处理利用情况”（环年基1-2表）、“各地区火电行业污染排放及处理利用情况”（环年综1-3表），火电行业报表简化了废水和固废调查统计指标，加强了废气排放情况的调查统计，尤其细化了电厂分机组的调查指标，目的是加强对二氧化硫排放量的核查力度。因此，各地所有在役火电厂（4411）、供热厂（4430）、重点调查企业的自备电厂（供热车间），包括当年实际已试生产的上述企业，均应填报环年基1-2表。

独立火电企业（4411和4430）只需填报环年基1-2表；自备电厂所在企业填报环年基1-1表时仍应包含自备电厂的统计数据。汇总时自备电厂数据只汇入环年综1-3表，不汇入环年综1表。

九、环境统计季报

按照总局《关于实施环境统计季报制度的通知》（环办函〔2006〕543号）要求，从2006年第三季度开始，对环境质量、环境信访、建设项目管理、突发环境事件、排污收费管理情况以及国家重点监控企业污染物排放量实行季报制度。2007年开始统一将季报制度纳入环境统计报表制度和环境统计专业报表制度，对季报实施的具体要求也进行了完善和更新。

关于环境质量季报数据，总局从环境监测总站取得，各地区不必另报总局，因此不再出现在报表制度中。环境质量季报的调查方法按照现行的环境监测系统相关技术规范或技术要求执行。

环境信访情况、建设项目管理有关情况、突发环境事件情况、排污收费情况季报统计资料来源于省级环保部门相关的业务主管处，各业务处指定专人负责完成“环境信访工作（来信、来访）季报表（环季专办1、2表）”、“建设项目管理季报表（环季专评1表）”、“审批项目污染物排放总量增减季报表（环季专评2表）”、“‘三同时’验收季报表（环季专评3表）”、“突发环境事件季报表（环季专监1表）”，并负责将汇总数据的打印表、季报说明等文本材料一式两份分别报总局各业务主管部门和同级环境统计机构，数据库通过网络分别传报总局各业务主管部门。

总局办公厅信访办负责环季专办1、2表的汇总和审核，环评司负责环季专评1、2、3表，环监局负责环季专监1表。“排污收费季报表（环季专监2表）”数据来源于《环境监察工作季报制度》，由总局环监局负责具体布置和实施。

对季报中综合报表和基层报表工作明确如下：

（一）季报综合报表包括环季综1表，环季综1-1表和环季综1-2表。季报基层报表包括环季基1表和环年（季）基2表。

（二）环季综1-1由环季基1表的数据汇总得出。环季综1-2表由省级环保部门根据辖区内非重点调查工业企业情况进行综合测算填报。环季综1表由环季综1-1和环季综1-2汇总而来，并设置了本季度实际数据和累计数据项。其中，第二季度和第四季度的累计数据将替代“十五”报表制度中的半年报和年报的快报数据。

（三）环季基1表统计填报范围为国家重点监控企业和各省补充的省重点监控企业（各省统计“国家重点监控企业”排放量达不到本地区工业排放量50％的地区，应筛选省重点监控企业加以补充）。其中，国家重点监控企业指排污量占全国工业排污量65%以上的重点调查工业企业单位，其名单由总局商各省级环保部门确定并下发。

（四）季报的核心是每季度对国家重点监控企业逐个进行废水、废气的监测，并对其当季的生产情况、污染物处理设施进行检查，对该企业污染物排放量进行核定，以准确掌握国家重点监控企业污染物排放的整体情况。

（五）季报基1表的调查方法为按照污染源属地管理原则，将国控（或省控）重点工业企业名单分解到地（市）环保部门，由地（市）环境监测站对其按季度（或按月）进行监督性监测。由地（市）环保部门的监察、污控、统计和监测部门共同组成污染源数据核定小组，根据监察等部门调查和掌握的企业生产、污染物处理设施的运行情况，并参考污染源自动在线监控系统的监测情况和企业自测数据，对监测站提供的污染源监测数据进行分析，对企业当季（或月）的排污总量进行核定。环保部门核定后的企业排污总量数据作为排污收费、环境统计等环境管理的基础数据。国控重点工业企业污染物排放季报基1表以此为基础填报。

被调查企业配合环保部门进行季报统计，并提交排污口自测报告（数据）、生产情况、设施运行记录等台帐资料作为参考。

以上各方面规定，都已反映在统计报表制度中。各地区在贯彻执行中要结合本地区实际正确理解，并及时发现和解决执行中的问题，使2007年的环境统计年报工作顺利执行。