连环审〔2014〕28号

关于对连云港市赛科废料处置有限公司

9000吨/年危险废物焚烧（二期）技改项目

环境影响报告书的批复

连云港市赛科废料处置有限公司：

你公司委托连云港市环境保护科学研究所编制的《连云港市

赛科废料处置有限公司9000吨/年危险废物焚烧（二期）技改项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）、市环境保护咨询中心技术评估报告及灌南县环保局预审意见均悉。经研究，批复如下：

一、根据《报告书》评价结论、技术评估报告及灌南县环保局预审意见，在落实《报告书》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，从环保角度分析，同意你公司在现有厂区内按《报告书》所述内容建设9000吨/年危险废物焚烧（二期）技改项目。

二、原则同意灌南县环保局预审意见。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实预审意见和《报告书》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放。并须着重落实以下各项工作要求：

(一)必须严格按照《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484－2001）和《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T176-2005）要求，建设焚烧处置等设施。

(二)按“雨污分流、清污分流、一水多用、分质处理”原则设计建设厂区给排水系统，严禁生产废水、冲洗废水混入清下水管网。采取适当有效的污水预处理措施，并加强废水水质监控，确保各类废水水质满足园区污水处理厂接管要求后，通过明管接入集中处理。

(三)落实《报告书》提出的各项废气防治措施，确保各类废气达标排放。排气筒高度不得低于《报告书》所列。进一步优化焚烧炉烟气处理方案，强化焚烧过程监控，提高二噁英等污染物的去除率。焚烧炉大气污染物排放执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）中表3限值要求，无组织废气甲苯排放监控浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。项目废气处理方案须由有资质单位设计、施工。

(四)选用低噪声设备，高噪声设备须合理布局并采取有效的减振、隔声、消声措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

(五)严格按照国家和地方有关规定，对本项目产生的固体废物进行分类收集、贮存和处置。危险废物须委托有资质单位安全处置、利用。所有危险废物贮运必须严格执行交换转移审批制度，加强对危险废物运输过程及外协处置、利用单位的跟踪、检查，防止产生二次污染。厂内危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。

(六)加强施工期和营运期的环境管理，落实风险防范措施，防止生产过程、储运过程及污染治理设施事故发生。事故应急预案需定期演练，正常生产时事故废水池不应存放废水。

(七)主生产区地面、厂内废水预处理系统、事故废水池、消防废水池、危废暂存场须采取严格完善的防渗措施，防止渗漏污染土壤及地下水。

(八)项目需设置400米的卫生防护距离，该范围内现无居民点等环境敏感目标，今后也不得新建各类环境敏感目标。

(九)按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志，废气排气筒应合理设置采样口、采样监测平台。按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规〔2011〕1号）及《关于进一步加强全省危险废物焚烧处置设施在线监控的通知》（苏环办〔 2012 〕5号）要求，建设、安装自动监控设备及其配套设施，并与环保部门实施联网。落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。

(十)做好厂区绿化工作，厂界外应设置足够宽度绿化隔离带，以减轻废气和噪声对周围环境的影响。

(十一)收集和处置的危险废物种类不得超出《报告书》中规定的类别。

三、项目实施后，本项目主要污染物年排放总量初步核定为：

(一)水污染物（接管考核量）：

本项目：废水量≤3042m3/a，COD≤1.056t/a, SS≤0.885t/a, 氨氮≤0.016t/a,总磷≤0.001t/a,石油类≤0.013t/a,总铅≤0.0003t/a, 总铬≤0.00053t/a, 有机磷农药≤0.0003t/a；

项目建成后全厂：废水量≤7068m3/a，COD≤2.446t/a, SS≤2.015t/a, 氨氮≤0.064t/a,总磷≤0.0014t/a,石油类≤0.026t/a,总铅≤0.0003t/a, 总铬≤0.00053t/a, 有机磷农药≤0.0003t/a；

(二)大气污染物：

本项目：二氧化硫≤5.184t/a，氮氧化物≤26.389t/a，烟尘≤0.91t/a，氯化氢≤2.016t/a，一氧化碳≤4.61t/a，氟化氢≤0.2015t/a，汞≤0.0058t/a，铅≤0.0576t/a，镉≤0.0058t/a，砷+镍≤0.0576t/a，Cr+Sn+Sb+Cu+Mn≤0.2304t/a，二噁英≤0.03168g/a;

项目建成后全厂：二氧化硫≤11.154t/a，氮氧化物≤54.809t/a，烟尘≤1.2t/a，氯化氢≤5.996t/a，一氧化碳≤9.16t/a，氟化氢≤0.2235t/a，汞≤0.0058t/a，铅≤0.058t/a，镉≤0.0058t/a，砷+镍≤0.0682t/a，Cr+Sn+Sb+Cu+Mn≤0.2376t/a，二噁英≤0.04248g/a。

（三）固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须向我局书面提交试运行申请，经检查同意后方可进行试运行。在项目试运行期间，必须按规定程序向我局申请环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。

五、项目建设期间的环境现场监督管理由灌南县环保局负责，市环境监察局负责不定期抽查。

六、实施全过程环境监理。按照环保部批复的《江苏省建设项目环境监理工作方案》及相关要求，本项目须委托有相应资质、经遴选确定的环境监理单位开展工作，并作为项目开工、试运营与竣工环保验收的前提条件。

七、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

连云港市环境保护局

2014年7月28日

抄送：市环监局，灌南县环保局，市环科所。

连云港市环保局办公室             2014年7月28日印发

(共印8份)

连云港市环境保护局（    ）

| 发送单位 | 连云港宏逸置业有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抄 送 | 市环境监察局、新浦区环保局、江苏绿源工程设计研究有限公司 |  |  |  |  |
| 事 由 | 关于对连云港宏逸置业有限公司星海湖·壹号项目环境影响报告书的批复 |  |  |  |  |
| 编 号 | 连环审[2014]号 |  |  | 份 数 | 7 |
|  |  |  |  | 密 级 |  |
| 承办单位 | 环评处 | 核 稿 |  | 签 发 |  |
| 拟 稿 人 |  | 会 签 |  |  |  |
| 信息公开 属性及原因 | 公开属性：□主动公开 □依申请公开 □部分公开 □不予公开 不予公开理由： □国家机密□商业机密□个人隐私□影响执法□内部信息 □其他 |  |  |  |  |

连云港宏逸置业有限公司：

你公司委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制的《星海湖·壹号项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、新浦区环保局初审意见（新环保[2014]21号）和市环保咨询中心技术评估报告均悉。经研究，批复如下：

一、项目位于新海新区玉兰路北、文苑路西地块。总投资约65000万元，占地面积43645平方米，总建筑面积175838平方米（其中住宅建筑面积121468平方米，商业建筑面积5680，办公建筑面积3059平方米，配电室、水泵房建筑面积291平方米，容积率2.99，绿地率41%）。项目主要由8栋住宅楼（3栋33层、2栋29层、1栋25+1层、2栋24层）、1栋商业楼（2层、3层交替）、1栋3层办公楼及配套建设的配电室、水泵房、物业房、地下车库等组成。

根据《报告书》评价结论、市环保咨询中心技术评估报告及新浦区环保局初审意见，在落实《报告书》中提出的各项污染防治措施、生态保护措施的前提下，从环保角度考虑，你公司按《报告书》所述内容建设星海湖·壹号项目具有环境可行性。

二、原则同意新浦区环保局初审意见。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须认真落实《报告书》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。并须着重落实以下各项工作要求：

(一) 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进施工方式和设备，选用环保节能的建筑材料，加强施工期和运营期的环境管理，减少污染物产生量、排放量。

(二)按“雨污分流”的要求，合理规划建设项目排水管网，雨水管内不得混入其它废水。施工期废水妥善处置，不得对周围环境及水体产生污染。运营期，项目污水经预处理达接管标准后，接入区域污水管网送污水处理厂集中处理。

(三) 加强施工期扬尘管理，避免扬尘对周围环境空气质量及敏感目标的影响; 项目内须使用集中供热或使用清洁能源，不得使用燃煤设施；落实《报告书》中汽车尾气防治措施，加强对车辆排放尾气的管理；设置公共烟道，居民厨房油烟高空排放，确保各类废气达标排放。

(四)严格执行施工期噪声污染防治有关规定，合理安排施工时间，避免施工噪声影响环境敏感目标，施工期噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。合理布局水泵和风机等产噪设备，地下车库出入口应合理设置，车辆在小区内出入口应限速、禁鸣，临近交通干线的建筑应采取安装隔声门窗、加强绿化等降噪措施，确保区域声环境质量达到相应功能区标准，同时加强项目内商业活动管理，文明营业，防止社会生活噪声扰民。

(五)按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，

落实各类固体废物的分类收集、处置和综合利用措施，设置防渗、防雨、防漏的生活垃圾收集设施，生活垃圾日产日清，及时送环卫部门处理。

(六)加强施工期和营运期的环境管理，合理安排施工时间和施工工序，完善挖、填土方方案，渣土严禁乱堆乱放，认真落实水土保护措施。加强区域生态保护，提高绿化率。

(七)按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志。

(八)项目商业用房须配置专用排烟通道，并预留油烟、污水、噪声治理设施的位置。如开办餐饮服务等有污染的项目，须到环保部门单独办理环保手续。

(九)你单位在预售房时必须公示有关环评及环保验收信息。

三、项目建设期间的环境监督管理由新浦区环保局负责。项目建成后，须到我局办理环保“三同时”竣工验收手续，经验收同意后方可投入正常使用。

四、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

二〇一四年月六月五日