连环审〔2015〕13号

关于对江苏晋光化工科技有限公司

年产10000吨荧光增白剂APC、5000吨荧光增白剂353等5个产品技改项目环境影响书的批复

江苏晋光化工科技有限公司：

你公司委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制的《江苏晋光化工科技有限公司年产10000吨荧光增白剂APC、5000吨荧光增白剂353等5个产品技改项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）、市环境保护咨询中心技术评估报告及灌南县环保局预审意见（灌环审[2015]28号）均收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于连云港市（堆沟港）化学工业园内，总投资10004万元，其中环保投资430万元。项目主要建设内容及产品方案：在公司现有厂区内进行技术改造，在原1号车间内新增荧光增白剂生产线、新建5号车间增加联苯二氯苄生产线、新建6号车间增邻磺酸钠苯甲醛生产线，同时建设、改造与之配套的公辅、储运及环保工程等，形成新增10000吨荧光增白剂APC、5000吨荧光增白剂353、5000吨荧光增白剂357、2500吨联苯二氯苄（另副产亚磷酸液521吨）、3000吨邻磺酸钠苯甲醛计5个产品的生产能力。

根据《报告书》评价结论、技术评估报告及灌南县环保局预审意见，在落实《报告书》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，从环保角度考虑，同意你公司按《报告书》所述内容建设。

二、原则同意灌南县环保局预审意见。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实预审意见和《报告书》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放。并须着重落实以下各项工作要求：

(一)全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设备，加强生产和环保管理，从源头上减少污染物产生量、排放量，本项目各项技术指标应达清洁生产国内先进水平。

(二)按“雨污分流、清污分流、一水多用、分质处理”原则设计建设厂区给排水系统，严禁生产废水、冲洗废水混入清下水管网。项目废水水质情况进行分质预处理，其中高盐工艺废水经“蒸发析盐”预处理后后与其他工艺废水、设备地面冲洗废水、废气吸收废水、生活污水、初期雨水等进厂区污水站采用“A2/O”生化工艺处理达接管标准后经专用明管输送至园区污水处理厂集中处理。

(三) 项目使用集中供热。落实《报告书》提出的各项废气防治措施，确保各类废气达标排放，各排气筒高度不得低于《报告书》所列。氯化氢、甲醇、甲苯、甲醛、石油醚、颗粒物等废气排放应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织废气排放监控浓度限值等要求，邻氯苯甲醛、二乙醇胺、吗啉、乙二胺等废气执行报告书推荐的估算值。项目共设置排气筒4座（新增3座）。项目废气处理方案须由有资质单位设计、施工，并在建设中严格落实。

(四)优先选用低噪声设备，高噪声设备须合理布局并采取有效的减振、隔声、消声措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

(五) 按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全处置。危险废物须委托具备危险废物处置资质的单位安全处置，并在试生产前办理危险废物转移处理审批手续。厂内危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。

(六) 加强施工期和营运期的环境管理，落实风险防范措施，编制环境事故风险应急预案，防止生产过程、储运过程及污染治理设施事故发生。事故应急预案需定期演练。使用危险化学品的生产装置周边应设置物料泄漏应急截流沟，防止泄漏物料进入外环境。厂区须设置足够容量的事故水收集池、消防尾水收集池，确保各类事故废水得到有效收集处理，未经处理不得外排。正常生产时事故废水池、消防尾水收集池不应存放废水。

(七)厂区外需设置200米的卫生防护距离，该范围内现无居民点等环境敏感目标，今后也不得新建各类环境敏感目标。

(八)主生产区地面、厂内废水预处理系统、事故废水池、消防废水池、危废暂存场须采取严格完善的防渗措施，防止渗漏污染土壤及地下水。

(九)按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志，废气排气筒应合理设置采样口、采样监测平台。按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规〔2011〕1号）要求，建设、安装自动监控设备及其配套设施，并与环保部门实施联网。落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。

(十)做好厂区绿化工作，厂界外应设置足够宽度绿化隔离带，以减轻废气和噪声对周围环境的影响。

三、项目实施后，本项目主要污染物年排放总量初步核定为：

(一)水污染物（接管考核量）：

废水量≤46912.06m3/a、COD≤28.79t/a、SS≤1.54t/a、氨氮≤0.69t/a、总氮≤1.16t/a、总磷≤0.025t/a、甲醛≤0.22t/a、甲苯≤0.023t/a、总锌≤0.01t/a、石油类≤0.68t/a。

项目建成后全公司：废水量≤135554.13m3/a，COD≤116.89t/a、SS≤5.64t/a、氨氮≤0.83t/a、总氮≤3.16t/a、总磷≤0.045t/a、甲醛≤0.22t/a、甲苯≤0.023t/a、总锌≤0.01t/a、石油类≤0.68t/a、苯胺类≤0.43t/a、硝基苯类≤0.11t/a、总锰≤0.35t/a。

(二)大气污染物：

二乙醇胺≤0.25t/a、粉尘≤0.5t/a、邻氯苯甲醛≤0.27t/a、甲苯≤2.47t/a、甲醇≤1.4t/a、氯化氢≤0.4t/a、甲醛≤0.09t/a、吗啉≤0.23t/a、石油醚≤2.05t/a、乙二胺≤0.38t/a。

项目建成后全公司：二乙醇胺≤0.25t/a、粉尘≤1.9t/a、邻氯苯甲醛≤0.27t/a、甲苯≤2.47t/a、甲醇≤1.4t/a、氯化氢0.7t/a、甲醛≤0.09t/a、吗啉0.48t/a、石油醚≤2.05t/a、乙二胺≤0.38t/a、苯胺类≤0.4t/a、硫酸雾≤0.36t/a。

（三）固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、该项目的环保设施必须与主体工程同时建成，各类污染治理设施未投入运行，本项目不得投入试生产。项目竣工试生产须报我局，试生产期满（不超过3个月）需向我局申办项目竣工环保验收手续。

五、项目建设期间的环境现场监督管理由灌南县环保局负责。

六、实施全过程环境监理。按照环保部批复的《江苏省建设项目环境监理工作方案》及相关要求，本项目须委托有相应资质、经遴选确定的环境监理单位开展工作，并作为项目开工、试运营与竣工环保验收的前提条件。

七、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

二〇一五年四月十七日

抄送：市环监局，灌南县环保局，江苏绿源工程设计研究有限公司。

连云港市环保局办公室             2015年4月17日印发

(共印7份)