连环审〔2015〕15号

关于对金象化工（连云港）有限公司年产1000吨2-氯烟酸、3000吨噁二嗪等产品技改项目

环境影响报告书的批复

金象化工（连云港）有限公司：

你公司委托连云港市环境保护科学研究所编制的《金象化工（连云港）有限公司年产1000吨2-氯烟酸、3000吨噁二嗪等产品技改项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及市环保咨询中心技术评估报告、灌南县环保局预审意见(灌环审[2015]4号)均悉。经研究，批复如下：

一、该项目总投资7486万元，环保投资509万元。在公司现有厂区内进行技术改造，弃建已批（连环发[2012]43号）项目中年产10000吨对羟基苯甲酸、1000吨尼泊金酯、1000吨6-羟基-2-萘甲酸等3条产品生产线，新建部分生产车间，同时对厂区现有公辅工程及环保工程进行适应性改造，购置所需生产设备，形成年产1000吨2-氯烟酸、3000吨噁二嗪、600吨1-环己烯基乙胺、1500吨1,1-环己基二乙酸单酰胺、3000吨2-氯-5-氯甲基噻唑、500吨L-2-氨基酰胺盐酸盐等6种产品，同时副产约5008吨/年硫酸铵、2780吨/年亚硫酸钠、2700吨/年氯化钾、865吨/年硫酸钠、1295吨/年氯化铵、2013吨/年氯化钠、1109吨/年乙酸、2150吨/年磷酸钾等8种副产品的生产能力。

根据《报告书》评价结论、技术评估报告及灌南县环保局预审意见，在落实《报告书》中提出的各项污染防治措施、生态保护措施及环境风险防范措施的前提下，从环保角度考虑，同意你公司按《报告书》所述内容进行建设。

二、原则同意灌南县环保局预审意见。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实预审意见和《报告书》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放。并须着重落实以下各项工作要求：

(一)全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设备，加强生产和环保管理，从源头上减少污染物产生量、排放量，本项目各项技术指标应达清洁生产国内先进水平。

(二)按“雨污分流、清污分流、一水多用、分质处理”原则设计、建设厂区给排水系统，严禁生产废水、冲洗废水混入清下水管网。采取适当的预处理措施，并加强废水水质监控，确保厂区总排口废水水质满足园区污水处理厂接管要求后，通过明管接入园区污水处理厂集中处理。项目废水处理方案须由有资质单位设计，并在建设中严格落实。

(三)项目应优先使用集中供热，自建导热油炉须使用轻柴油等清洁能源。落实《报告书》提出的各项废气防治措施，确保各类废气达标排放，各排气筒高度不得低于《报告书》所列。厂区污水处理站恶臭气体应收集处置后达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，其它废气排放应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准、无组织排放监控浓度限值要求及《报告书》推荐标准。

(四)优先选用低噪声设备，高噪声设备须合理布局并采取有效的减振、隔声、消声措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

(五)按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全处置。危险废物须委托具备危险废物处置资质的单位安全处置，并在试生产前办理危险废物转移处理相关手续。厂内危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。

(六)加强施工期和营运期的环境管理，落实风险防范措施，编制环境事故风险应急预案，防止生产过程、储运过程及污染治理设施事故发生。事故应急预案需定期演练。罐区和使用危险化学品的生产装置周边应设置物料泄漏应急截流沟，防止泄漏物料进入外环境。厂区须设置足够容量的事故水收集池、消防尾水收集池，确保各类事故废水得到有效收集处理，未经处理不得外排。正常生产时事故废水池、消防尾水收集池不应存放废水。

(七)主生产区地面、厂内废水预处理系统、事故废水池、消防尾水池、危废暂存场须采取防渗措施，防止渗漏污染土壤及地下水。

(八)厂区外需设置200米的卫生防护距离，该范围内不得建有居民区等各类环境敏感目标。

(九)按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志，废气排气筒应合理设置采样口、采样监测平台。按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规〔2011〕1号）要求，建设、安装自动监控设备及其配套设施。落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。

(十)做好厂区绿化工作，应设置足够宽度绿化隔离带，以减轻废气和噪声对周围环境的影响。

三、项目实施后，主要污染物年排放总量初步核定为：

(一)主要水污染物（接管考核量）：

本项目：废水量≤45000m3/a，COD≤45.00t/a，氨氮≤1.80t/a，SS≤13.71t/a，总氮≤7.56t/a，总磷≤0.045t/a，氰化物≤0.045t/a，甲醛≤0.225t/a，甲苯≤0.022t/a，AOX≤0.36t/a，二氯甲烷≤0.117t/a，三氯甲烷≤0.045t/a，盐分≤159.53t/a；

建成后全厂：废水量≤91980m3/a，COD≤82.83t/a，氨氮≤3.238t/a，SS≤26.44t/a，总氮≤10.798t/a，总磷≤0.087t/a，氟化物≤0.007t/a，丙烯腈≤0.0067t/a，邻二氯苯≤0.01t/a，苯胺类≤0.0006t/a，硫化物≤0.04t/a，氰化物≤0.045t/a，甲醛≤0.225t/a，甲苯≤0.022t/a，AOX≤0.36t/a，二氯甲烷≤0.117t/a，三氯甲烷≤0.045t/a，盐分≤203.91t/a；

(二)主要大气污染物：

本项目：二氧化硫≤3.6t/a、氮氧化物≤2.26t/a、粉尘≤0.11t/a、烟尘≤0.06t/a、氯化氢≤0.898t/a、氨气≤2.9t/a、二氯甲烷≤1.316t/a、三氯甲烷≤1.31t/a、乙酸≤0.039t/a、环己酮≤0.028t/a、甲苯≤0.201t/a、甲醇≤0.789t/a、甲醛≤0.084t/a、硫酸雾≤0.11t/a、乙醇≤0.208t/a、乙腈≤0.003t/a、正丙醛≤0.003t/a、异丙醇≤0.156t/a;

建成后全厂：二氧化硫≤7.2t/a、氮氧化物≤5.56t/a、粉尘≤0.11t/a、烟尘≤0.15t/a、氯化氢≤0.9044t/a、氯气≤0.0016t/a、氟化氢≤0.0032t/a、丙烯腈≤0.0012t/a、邻二氯苯≤0.0027t/a、苯甲醚≤8.4t/a、氨气≤3.646t/a、硫化氢≤0.045t/a、二氯甲烷≤1.316t/a、三氯甲烷≤1.31t/a、乙酸≤0.048t/a、环己酮≤0.028t/a、甲苯≤0.201t/a、甲醇≤3.378t/a、甲醛≤0.084t/a、硫酸雾≤0.218t/a、乙醇≤0.321t/a、乙腈≤0.003t/a、正丙醛≤0.003t/a、异丙醇≤0.156t/a;

(三)固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、该项目的环保设施必须与主体工程同时建成，各类污染治理设施未投入运行，本项目不得投入试生产。项目竣工试生产须报我局，试生产期满（不超过3个月）需向我局申办项目竣工环保验收手续。

五、项目建设期间的环境现场监督管理由灌南县环保局负责，市环境监察局负责不定期检查。

六、实施全过程环境监理。按照环保部批复的《江苏省建设项目环境监理工作方案》及相关要求，本项目须委托有相应资质、经遴选确定的环境监理单位开展工作，并作为项目开工、试运营与竣工环保验收的前提条件。

七、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

连云港市环境保护局

2015年4月20日

抄送：市环监局，灌南县环保局，连云港市环境保护科学研究所。

连云港市环保局办公室             2014年4月20日印发

(共印7份)