连环审〔2015〕32 号

关于对连云港环海化工有限公司年产5万吨环氧氯丙烷技改项目环境影响报告书的批复

连云港环海化工有限公司：

你公司委托连云港市环境保护科学研究所编制的《连云港环海化工有限公司年产5万吨环氧氯丙烷技改项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）、市环境保护咨询中心技术评估报告连环咨〔2015〕37号及连云区环保局预审意见〔2015〕18号均收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于连云港板桥工业园内，占地面积约20000平方米，处于田湾核电站5km-8 km烟羽应急计划区内。项目总投资40000万元，其中环保投资420万元。公司在弃建已批（连环发〔2011〕501号）一期环氧氯丙烷生产线10000t/a及副产品氯化钠8575t/a吨的基础上，在现有厂区内建设年产5万吨环氧氯丙烷技改项目。建设5万吨环氧氯丙烷生产线，并副产42736吨氯化钠，同时建设（改造）与之配套的公用、辅助、储运及环保工程等。形成年生产5万吨环氧氯丙烷，副产品氯化钠42736吨的生产能力。

根据《报告书》评价结论、技术评估报告、连云区环保局预审意见，连云港市政府办文单《关于益海嘉里（连云港）化工有限公司年产5万吨环氧氯丙烷和配套12吨氯化氢项目的意见>的回复意见》（政办复〔2013〕461号）及2013年12月17董春科副市长批示精神，在落实《报告书》中提出的各项污染防治措施、生态保护措施及环境风险防范措施的前提下，从环保角度考虑，同意你公司按《报告书》所述内容进行建设。

二、原则同意连云区环保局预审意见。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实预审意见和《报告书》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放。并须着重落实以下各项工作要求：

(一)全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设备，加强生产和环保管理，从源头上减少污染物产生量、排放量，本项目各项技术指标应达清洁生产国内先进水平。

(二)按“雨污分流、清污分流、一水多用、分质处理”原则设计建设厂区给排水系统，严禁生产废水、冲洗废水混入清下水管网。对高盐废水采取有效的预处理措施后与其它废水合并，进丰益精细化学（连云港）有限公司扩建后的污水处理站集中处理。加强废水水质监控，在确保各类废水水质满足园区污水处理厂接管要求后，通过明管接入集中处理。

(三)落实《报告书》提出的各项废气防治措施，确保各类废气达标排放。新增排气筒13座，排气筒高度不得低于《报告书》所列。加强真空泵废气处理，产生的无组织废气须收集处置。废气排放浓度及排放速率应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《报告书》推荐标准。无组织排放监控浓度限值要求及《报告书》推荐标准。项目废气处理方案须由有资质单位设计、施工。

(四)选用低噪声设备，高噪声设备须合理布局并采取有效的减振、隔声、消声措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

(五) 按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全处置。危险废物须委托具备危险废物处置资质的单位安全处置。厂内危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设。

(六)加强施工期和营运期的环境管理，落实风险防范措施，防止生产过程、储运过程及污染治理设施事故发生。事故应急预案需定期演练，正常生产时事故废水池不应存放废水。使用危险化学品的生产装置周边应设置物料泄漏应急截流沟，防止泄漏物料进入外环境。厂区利用原有2200m3事故池、2500m3消防尾水池一座，确保各类事故废水得到有效收集处理，未经处理不得外排。正常生产时收集池不应存放废水。

(七)主生产区地面、厂内废水预处理系统等须采取严格完善的防渗漏等措施，确保不对周围环境和地下水造成影响。

(八)项目需设置100米的卫生防护距离，该范围内现无居民点等环境敏感目标，今后也不得新建各类环境敏感目标。

(九)按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志，废气排气筒应合理设置采样口、采样监测平台。落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。

(十)做好厂区绿化工作，厂界外应设置足够宽度绿化隔离带，以减轻废气和噪声对周围环境的影响。

(十一) 该项目选址位于连云港田湾核电站5-8公里烟羽应急计划区内，须按相关规定协助地方政府做好与场外应急相关的工作，并提高应急防护能力，建成后满足核电站规划限制区内的应急防护能力。

三、项目实施后，本项目主要污染物年排放总量初步核定为：

(一)水污染物（接管考核量）：

本项目：废水量194415.7m3/a、COD 97.2t/a、SS19.16t/a、氨氮0.026t/a、总氮0.031t/a、AOX 0.65t/a、环氧氯丙烷0.012t/a、盐分98.83t/a；

项目建成后全厂：废水量534506.8m3/a、COD 263.14t/a、SS 52.98t/a、氨氮0.10t/a、总氮0.12t/a、AOX 2.20t/a、环氧氯丙烷2.97t/a、盐分215.76t/a、甲苯0.19t/a。

(二)大气污染物：

本项目：氯化氢8.78t/a、环氧氯丙烷0.238 t/a；

项目建成后全厂：氯化氢9.61t/a、环氧氯丙烷0.516 t/a、甲苯0.6t/a。

（三）固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须向我局书面提交试运行申请，经检查同意后方可进行试运行。试生产期满（不超过3个月）需向我局申办项目竣工环保验收手续。经验收合格后，项目方可正式投入运行。违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。

五、项目生产过程中使用氢气、氯气、氯化氢、环氧氯丙烷等易燃物质或高毒物质，企业应加强对其全过程管理。项目氯化反应等工艺属安监总管三〔2009〕116号及安监总管三〔2009〕3号中的高危工艺，项目设备、自动控制等方面需按《重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》的要求设置，强化事故风险防范与应急措施，减缓事故发生对环境产生的不良影响，切实降低项目风险事故风险及由此引发的环境风险。

六、项目建设期间的环境现场监督管理由连云区环保局负责，市环境监察局、市沿海化工园区环境保护督查中心负责不定期抽查。

七、实施全过程环境监理。按照环保部批复的《江苏省建设项目环境监理工作方案》及相关要求，本项目须委托有相应资质、经遴选确定的环境监理单位开展工作，并作为项目开工、试运营与竣工环保验收的前提条件。

八、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

连云港市环境保护局

2015年6月24日

抄送：市环监局，市沿海化工园区环境保护督查中心、连云区环保局，市环科所。

连云港市环保局办公室             2014年6月24日印发

(共印7份)