建设项目环境影响报告表

（试行）

项目名称：   年产10000吨坚果类食品加工项目

建设单位(盖章)：       连云港市香万家食品有限公司

编制日期：二Ο二Ο年十二月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国际填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产10000吨坚果类食品加工项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 连云港市香万家食品有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 许强 |  |  | 联系人 | 武东 |  |  |
| 通讯地址 | 灌云县经济开发区幸福大道西侧、产业大道南侧 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15996105018 |  | 传真 | - | 邮政编码 |  | 222200 |
| 建设地点 | 灌云县经济开发区幸福大道西侧、产业大道南侧 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 灌云县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 | 2020-320723-13-03-544533 |  |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 |  | C1373水果和坚果加工 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 8000 |  |  | 绿化面积(平方米) |  |  | / |
| 总投资 (万元) | 510 | 其中：环保投资（万元） |  | 25 | 环保投资占总投资比例 |  | 4.9% |
| 评价经费(万元) | - |  | 预期投产日期 |  | 2020年9月 |  |  |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等)： 原辅材料： 营运期：花生仁、棕籽油、食用盐等，具体详见表1-4； 主要设备： 营运期：厂区设搅拌机、油炸机、提升机、烘干机等设备，详见表1-6。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 | 消耗量 |  | 名 称 |  |  | 消耗量 |  |
| 水(吨/年) | 4007.275 |  | 柴油(吨/年) |  |  | - |  |
| 电(千瓦时/年) | 8万 |  | 天然气(标立方米/年) |  |  | 54000 |  |
| 燃煤(吨/年) | - |  | 蒸汽(标立方米/年) |  |  | 1800 |  |
| 废水(工业废水、生活废水)排水量及排放去向： 废水类型：本项目废水为生活污水、蒸汽冷凝水、化验室后段清洗水和生产废水。 废水量：项目废水量为3206.55m3/a，其中生活污水产生量为600m3/a，生产废水产生量为2600m3/a，化验室后段清洗水产生量为6.55m3/a； 排放去向：项目冷凝水产生量540m3/a，直接作为清下水经雨水管网排放；项目生活污水经化粪池预处理后与化验室后段清洗水、生产废水共同委托连云港紫燕农业开发有限公司污水站预处理后达接管标准后排入灌云经济开发区污水处理厂集中处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |

工程内容及规模： 1．项目由来 连云港市香万家食品有限公司位于灌云县经济开发区浙江西路（原树云路）南侧，树云中沟东侧，于2020年3月5日注册成立，注册资本200万元，是一家专门从事食品生产与经营的企业。 根据市场需求，连云港市香万家食品有限公司决定建设年产10000吨坚果类食品加工项目，公司通过购置油炸机、烘干机、搅拌机等设备，建设规模化和系列化生产企业，不仅会促进企业自身发展，产生规模效应，经济效益增长，而且将带动和促进一系列相关产业发展，成为经济发展增长点。 根据《中华人民共和国环境保护法》（国家主席[2014]9号令，2015年1月1日施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（国家主席[2016]48号令，2016年9月1日施行）、《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号，2017年10月1日起施行）的有关要求，本项目需办理环境影响评价手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境保护部令1号，2018年4月28日起施行），本项目属于其中的“三、食品行业，11方便食品制造”中“除手工制作和单纯分装外的”，应该编制环境影响报告表。连云港市香万家食品有限公司委托江苏拓孚工程设计研究有限公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 2．项目建设概况 （1）项目名称：年产10000吨坚果类食品加工项目 （2）建设单位：连云港市香万家食品有限公司 （3）项目投资：510万元 （4）建设地点：灌云县经济开发区（地理位置图见附图1） （5）建设规模及内容：项目拟购置搅拌机、油炸机、喂料机、烘干机等设备，建成后形成2300吨油炸花生仁生产线、2500吨五香花生仁生产线、5200吨五香南乳花生仁生产线项目。 （6）平面布置情况 厂区主要构筑物见表1-2，厂区平面布置图详见附图3。 表1-2 主要构筑物一览表 序号; 建、构筑物名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 备注. 1; 1#车间; 7776; 15552; -. 2; 污水转接池; 24; 60; -. 3; 其他; 200; -; -. 合计; -; 8000; -. （7）产品方案 建设项目主体工程及产品方案详见表1-3。 表1-3 建设项目主体工程及产品方案 序号; 车间; 产品名称; 规格; 设计能力; 运行. （t/a）; 时数（h/a）. 1; 1#车间; 油炸花生仁; 210g/袋; 2300; 3000. 2; 1#车间; 五香花生仁; 110g/袋; 2500; 3000. 3; 1#车间; 五香南乳花生仁; 110g/袋; 5200; 3000. （8）主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗情况见表1-4。 表1-4 项目主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 物料名称; 年用量; 用量单位; 规格; 包装; 备注. 油炸花生仁生产线. 1; 棕籽油; 30; 吨; 30t; 罐装; 共一个储罐. 2; 花生仁; 2302; 吨; 50kg; 袋装. 3; 醋; 40; 吨; 5kg; 桶装. 五香花生仁生产线. 4; 棕籽油; 31; 吨; 30t; 罐装. 5; 花生仁; 2502; 吨; 50kg; 袋装. 6; 盐; 20; 吨; 50kg; 袋装. 7; 味精; 2; 吨; /; 袋装. 8; 五香粉; 20; 吨; /; 袋装. 9; 甜蜜素; 0.5; 吨; /; 袋装. 10; 特丁基对苯二酚; 0.2; 吨; /; 袋装. 南乳花生仁生产线. 11; 南乳; 3; 吨; 22.5kg; 桶装. 12; 香辛料; 5; 吨; 50kg; 袋装. 13; 糖精钠; 0.3; 吨; 500g; 袋装. 14; 花生仁; 5202; 吨; /; 袋装. 15; 食用香料; 0.2; 吨; 50kg; 袋装. 16; 盐; 5; 吨; 50kg; 袋装. 17; 三氯蔗糖; 0.2; 吨; 1kg; 袋装. 化验室. 18; 平板计数琼脂; 3; 瓶; /; 瓶装. 19; 可溶性淀粉; 1; 瓶; /; 瓶装. 20; 碘化钾; 3; 瓶; /; 瓶装. 21; 硫代硫酸钠; 2; 瓶; /; 瓶装. 22; 乳糖胆盐发酵培养基; 3; 瓶; /; 瓶装. 23; 氯化钠; 2; 瓶; /; 瓶装. 24; 结晶紫中性红胆盐琼脂; 3; 瓶; /; 瓶装. 25; 氢氧化钾; 2; 瓶; /; 瓶装. 26; 重铬酸钾; 1; 瓶; /; 瓶装. 27; 酚酞; 1; 瓶; /; 瓶装. 28; 邻苯二甲酸氢钾; 1; 瓶; /; 瓶装. 29; 石油醚; 80; 瓶; /; 瓶装. 30; 乙醇; 15; 瓶; /; 瓶装. 31; 甲醇; 10; 瓶; /; 瓶装. 32; 三氯甲烷; 15; 瓶; /; 瓶装. 33; 乙酸; 20; 瓶; /; 瓶装. 表1-5 主要原辅料理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质; 危险性; 毒性及危害性. 1; 甜蜜素; 白色结晶或白色结晶粉末，无臭，味甜，易溶于水，分子式：C6H12NNaO3S，熔点：265℃; -; -. 2; 特丁基对苯二酚; 分子式：C10H14O2，（CASNo.）：1948-33-0，密度：295；熔点：125-130℃；沸点：273℃；闪点：171℃。; LD50：0.7~1.0g/kg. 3; 三氯蔗糖; 高倍甜味剂，C12H19O8Cl3，分子量为397.64，熔点198℃，具有无臭无吸湿性等特征，物质热稳定性较高，极易溶于水，能溶于乙醇以及甲醇等有机溶剂。; -; -. 4; 可溶性淀粉; 分子式：C12H22O11，分子量：342.2948，熔点：256-258℃白色或黄白色粉末。不溶于冷水、醇、醚，但溶于沸水或1%溶液，为透明微呈萤光之液体。; -. 5; 碘化钾; 性状 无色或白色立方晶体。无臭，有浓苦咸味。熔点 681℃，沸点 1330℃，相对密度 3.13。易溶于水，溶于乙醇、甲醇、丙酮、甘油和液氨，微溶于乙醚。其水溶液呈中性或微碱性。; -; -. 6; 硫代硫酸钠; 无色、透明的结晶，化学式：Na2S2O3，分子量：113.1367，熔点：48°C，沸点：100°C。; -; -. 7; 氯化钠; 分子式：NaCl，分子量：58.44280，白色无臭结晶粉末。熔点801℃，沸点1465℃，微溶于乙醇、丙醇、丁烷，在和丁烷互溶后变为等离子体，易溶于水，水中溶解度为35.9g（室温）。; -; -. 8; 结晶紫中性红胆盐琼脂; 白色或浅黄色粉末，不溶于冷水，易溶于沸水。; -; -. 9; 氢氧化钾; 化学式为KOH，分子量为56.1。白色粉末或片状固体，熔点380℃，沸点1324℃，具强碱性及腐蚀性，; 不燃; LD50：273 mg/kg（大鼠经口）. 10; 重铬酸钾; 分子式：K2Cr2O7，分子量：294.21桔红色结晶。熔点：398℃，相对密度（水=1）：2.68。溶于水，不溶于乙醇。; 强氧化剂。遇强酸或高温时能释出氧气，促使有机物燃烧。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。有水时与硫化钠混合能引起自燃。与硝酸盐、氯酸盐接触剧烈反应。具有较强的腐蚀性。; LD50：25mg/kg（大鼠经口）；190mg/kg（小鼠经口）；14mg/kg（兔经皮）. 11; 酚酞; 分子式：C20H14O4，熔点：262.5°C，密度：1.227g/cm³(32°C)，沸点：548.7℃，; -; --. 12; 邻苯二甲酸氢钾; 白色结晶粉末，分子式：C8H5KO4，分子量：204.22，熔点：295-300°C，沸点：378.3ºC，闪点：196.7ºC，水溶解性：80 g/L (20 ºC)，; 强腐蚀性，急性，毒性. 13; 石油醚; 无色透明液体，有煤油气味。主要为戊烷和己烷的混合物。不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂。易燃易爆，与氧化剂可强烈反应。饱和蒸气压(kPa)：53.32(20℃)，闪点(℃)：<-20 ，爆炸上限%(V/V)：8.7，引燃温度(℃)：280，爆炸下限%(V/V)：1.1，; 极度易燃，具强刺激性。; LD50：40mg/kg（小鼠静脉） LC50：3400ppm 4小时（大鼠吸入）. 14; 乙醇; 无色液体，有酒香。熔点：-114.1℃，沸点：78.3℃，相对密度（水=1）：0.79，闪点：12℃。爆炸极限：3.3%-19.0%。与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。; LD50：7060mg/kg(兔经口)；7430mg/kg(兔经皮) LC50：37620mg/m3，10小时(大鼠吸入). 15; 甲醇; 分子式：CH4O，分子量32.04，无色澄清液体，有刺激性气味;蒸汽压13.33kPa/21.2℃；闪点11℃；熔点-97.8℃；沸点64.8℃；溶解性：溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂；相对密度(水=1)0.79；相对密度(空气=1)1.11。; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。; LD505628mg/kg(大鼠口) LC5082776mg/kg，4小时(大鼠吸入). 16; 三氯甲烷; 分子式：CHCl3，分子量 119.39，无色透明重质液体，极易挥发，有特殊气味；蒸汽压：21.28kPa(20℃)；熔点：-63.5℃，沸点：61.2℃，溶解性：不溶于水，溶于醇、醚、苯；密度：相对密度(水=1)1.50；相对密度(空气=1)4.12; 与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。在空气、水分和光的作用下，酸度增加，因而对金属有强烈的腐蚀性。; LD50：908 mg/kg(大鼠经口) LC50：47702mg/m3，4小时(大鼠吸入). 17; 乙酸; 一种有机一元酸，为食醋主要成分，分子量：60.05，分子式：CH3COOH，沸点（℃）：117.9，凝固点（℃）：16.6，相对密度（水为1）：1.050，粘度(mPa.s）：1.22（20℃），20℃时蒸气压（KPa）：1.5，闪点39℃，; 能与氧化剂发生强烈反应，与氢氧化钠与氢氧化钾等反应剧烈。稀释后对金属有腐蚀性。; LD50：3.3g/kg(大鼠经口)；1060mg/kg(兔经皮)。. （9）主要设备 本项目设备租用连云港连云港紫川食品有限公司现有设备及新增部分设备，主要设备见表1-6。 表1-6 主要设备一览表 生产工序; 设备名称; 数量（台）; 备注. 油炸花生仁线; 油炸锅; 1; 租用现有设备. 甩油机; 1; 租用现有设备. 拌料机; 1; 租用现有设备. 灌醋包装机; 1; 租用现有设备. 油炸花生仁线、 五香花生仁生产线共用; 脱皮机; 1; 新增. 色选机; 2; 新增. 提升机; 4; 新增. 烘干机; 1; 租用现有设备. 清洗机; 1; 租用现有设备. 腌制滚筒; 1; 租用现有设备. 金属探测仪; 1; 租用现有设备. 包装机; 6; 租用现有设备. 五香花生仁生产线; 油炸锅; 1; 租用现有设备. 甩油机; 1; 租用现有设备. 拌料机; 1; 租用现有设备. 南乳花生仁生产线; 漂烫机; 1; 租用现有设备. 拌料机; 1; 租用现有设备. 微波炉杀菌干燥机; 1; 租用现有设备. 自动包装机; 5; 租用现有设备. 质检室; 恒温箱; 1; 租用现有设备. 黄曲霉快速检测仪; 1; 租用现有设备. 天平; 2; 租用现有设备. 电子秤; 2; 租用现有设备. 干燥器; 1; 租用现有设备. 滴定管架; 1; 租用现有设备. 水浴锅; 1; 租用现有设备. 灭菌器; 1; 租用现有设备. （8）劳动定员及工作制度 项目员工人数为50人，每天工作10小时，年工作300天。 （9）公用及辅助工程 项目公用工程情况见表1-7。 表1-7 公用工程表 类别; 建设名称; 工程规模/处理措施; 备注. 公用工程; 供水系统; 本项目新鲜水用量为4007.275m3/a，主要为工艺用水、生活用水。; 利用厂区现有供水管道，来自灌云经济开发区市政给水管网. 排水系统; 3746.55m3/a，主要为生产废水、化验室后段清洗水和生活污水。蒸汽冷凝水作为清下水直接经雨水口外排。; 利用厂区现有废水转接池。. 供电; 年用电量为8万千瓦时，设置1座配电间。; 利用厂区现有供电管线，由市政电网接入. 供热; 蒸汽1800立方/年; 利用厂区现有供热管道，本项目生产所需热量由光大城乡再生能源(灌云)有限公司供给。. 年需天然气54000立方/年; 园区管道供给. 环保工程; 废气处理; 有组织; 油炸油烟; 集气罩+高效除油、除异味净化器+20m高H1排气筒; 利用现有废气处理设施，处理后达标排放. 冷却油烟. 颗粒物; 布袋除尘器+20m高H1排气筒; 利用现有废气处理设施，处理后达标排放. 烟尘; 低氮燃烧器+8m高H2排气筒; 利用现有废气处理设施，处理后达标排放. SO2. NOX. 无组织; 集气罩未捕集油烟废气; 加强车间通风; 利用现有废气处理设施，处理后达标排放. 拌料加料粉尘. 固废处理; 本项目设10m2危废库和50m2一般固废库，项目产生的废弃包装物收集后外售，不合格品、下脚料收集后外售，生活垃圾由环卫部门处理，废油渣油脂委托专业单位清运，废样品、废试剂瓶、有机废液委托有资质单位处置。; 本项目新增危废暂存库和一般固废库。固废不外排至周围环境，均得到安全处置. 污水处理; 本项目废水委托连云港紫燕农业开发有限公司污水处理站预处理达接管标准后排入灌云经济开发区污水处理厂集中处理，蒸汽冷凝水直接经雨水管网排放。; 利用厂区现有废水转接池，达标排放. 噪声治理; 项目选取低噪设备，合理布局，对高噪声设备采取隔声、减震、消声等措施; 达标排放. 绿化; -; -. 3、项目周边环境概况 本项目位于灌云县经济开发区幸福大道西侧、产业大道南侧（项目地理位置图见附图1）。项目东侧为幸福大道，西侧为连云港紫燕农业开发有限公司，南侧为任庄村，北侧为过道路为新乐电器有限公司。项目周边四邻情况及500m范围图见附图2。 4、产业政策及规划相符性 （1）产业政策相符性 本项目属于C1373水果和坚果加工，经查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中限制类、淘汰类和鼓励类，为允许类。因此，项目符合国家产业政策要求。 根据《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发〔2013〕9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业〔2013〕183号）及《连云港市工业结构调整指导目录（2015年本）》（连政办发[2015]15号），本项目不属于其中的限制类及淘汰类，为允许类。因此，项目符合地方产业政策要求。 项目于2020年7月17日取得了灌云县行政审批局的备案证（备案证号：灌行审投资备〔2020〕88号），因此本项目的建设符合现行的国家、地方产业政策。 （2）用地规划相符性 本项目不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》中限制和禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》中限制和禁止用地项目。 根据连云港市香万家食品有限公司土地证，用地性质为工业用地，因此，本项目符合相关用地规划。 （3）园区规划相符性 本项目位于灌云县经济开发区，所用土地为工业用地。根据《江苏灌云经济开发区环境影响报告书》与《江苏灌云经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》内容，灌云经济开发区产业为以轻工纺织、机电等轻污染行业为主，集医药、电子、纺织、通信和其它现代制造业等功能于一体，化工、含有电镀工艺的电子项目及其他重污染工业项目禁止入区。 本项目为年产10000吨坚果类食品加工项目，属于轻工类。因此，与灌云经济开发区规划相符。 5、“三线一单”符合性 （1）生态红线 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）和《连云港市生态红线区域保护规划》的划分规定，与本项目距离较近的为通榆河（灌云段）清水通道维护区2700m。本项目不在生态红线保护区范围内，因此本项目的建设符合生态红线区域保护规划要求。 表1-8 灌云县生态红线区域名录 地 区; 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）; 与本项目方位距离. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 总面积; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积. 灌云县; 通榆河（灌云 县）清水通道 维护区; 水源水质保护; /; 包括南段、县城段及北段三部分。其中南段（南至灌南行政边界，北至石剑河）包括通榆河河道及河道两侧2 公里范围内的水域、陆域；县城段（南至石剑河，通榆河东岸北至新华桥、西岸北至前冯庄路）与县城总体规划及开发区规划通榆河两侧预留公共绿化、道路等面积一致（河道两侧距离10 米至100 米不等）；北段（通榆河东岸南至新华桥、西岸南至前冯庄路，北至善后河），通榆河东岸：南至新华桥，北至毛口路及通榆河东岸1000 米范围内的水域、陆域；南 至毛口路，北至石羊路及204 国道以西范围内的水域、陆域；南至石羊路，北至窑厂路范围内的水域；南至车轴河河南堤脚外100 米，北至孟陬路及通榆河东岸1000 米范围内的水域、陆域；南至孟陬路，北至善后河及204国道路以西范围内的水域、陆域；善后河上溯5000米及河道南岸1000米范围内的陆域。; 52.38; /; 52.38; W 2700. （2）环境质量底线： 根据《关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕38号）要求，本环评对照该文件进行符合性分析，具体分析结果见表1-9所示。 表1-9 项目与连政办发〔2018〕38号的符合性分析表 指标设置; 管控内涵; 项目情况; 符合性. 1、大气环境质量管控要求; 到2020年，我市PM2.5浓度与2015年相比下降20%以上，确保降低至44微克/立方米以下，力争降低到35微克/立方米。到2030年，我市PM2.5:浓度稳定达到二级标准要求。主要污染物总量减排目标:2020年大气环境污染物排放总量(不含船舶)SO:控制在3.5万吨，NOx控制在4.7万吨，一次PM2.5.:控制在2.2万吨，VOCs控制在6.9万吨。2030年，大气环境污染物排放总量(不含船舶)SO:控制在2.6万吨，Nox控制在4.4万吨，一次PM2.5.:控制在1.6万吨，VOCs控制在6.1万吨。; 根据《2019 年度灌云环境质量报告书》，项目所在评价区域细颗粒物(PM2.5、PM10)超过环境空气质量二级标准，全市正在积极响应省政府“两减六治三提升”专项行动。“两减六治三提升”专项行动方案中主要工作举措包括:减少煤炭消费总量；减少落后化工产能；治理生活垃圾；治理黑臭水体；治理备货养殖污染；治理挥发性有机物污染。随着各项废气整治方案的逐步实施，环境质量状况能够得到提高。; 符合. 2、水环境质量管控要求; 到2020年，地表水省级以上考核断面水质优良(达到或优于且I类)比例达到72.7%以上。县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例总体达到100%，劣于V类水体基本消除，地下水、近岸海域水质保持稳定。2019年，城市建成区黑臭水体基本消除。到2030年，地表水省级以上考核断面水质优良(达到或优于III类)比例达到77.3%以上，县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例保持100%，水生态系统功能基本恢复。2020年全市COD控制在16.5万吨，氨氮控制在1.04万吨，2030年全市COD控制在15.61万吨，氨氮控制在1.03万吨。; 根据连云港市生态环境局发布的《2020年一季度连云港市水环境质量状况》，通榆河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。另外，本项目废水经污水站处理后接管灌云经济开发区污水处理厂集中处理。项目实施后不会改变水环境功能类别。; 符合. 3、土壤环境风险管控要求; 利用国土、农业、环保等部门的土壤环境监测调查数据，结合土壤污染状况详查，确定土壤环境风险重点管控区域和管控要求。; 项目所在区域土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》中第二类用地的筛选值。另外，项目所在区域不涉及农用地土壤环境，同时不向土壤环境排放污染物，项目实施后不会改变土壤环境功能类别。; 符合. ⑶与资源利用上线相符性分析 根据《连云港市战略环境评价报告》（上报稿，2016年10月）中“5.3严控资源消耗上线”内容，其明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1-10所示。 表1-10 项目与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置; 管控内涵; 项目情况; 符合性. 水资源总量红线; 以水资源配置、节约和保护为重点，强化生活、生产和生态用水需求和用水过程管理，严格控制用水总量，全面提高用水效率，加快节水型社会建设，促进水资源可持续利用和经济发展方式转变，推动经济社会发展与水资源载能力相协调。; 本项目所用水量约为4007.275t/a，所用水为办公生活用水、生产用水、化验室清洗水。; 符合. 严格设定地下水开采总量指标。; 本项目不开采地下水。; 符合. 2020年，全市用水总量控制在29.43亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在18立方米以内。; 根据计算，用水指标约为0.964m3/万元; 符合. 2030年，全市用水总量控制在31.4亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在12立方米以内。. 能源总量红线; 考虑到连云港市经济发展现状情况，以及石化基地、精品钢基地及大港口的发展战略需求，综合能源消耗总量将在较长一段时间内，保持较高的增速，因此综合能源消耗总量增速控制3.5%-5%，2020 年和2030 年综合能源消耗总量控制在2100 万吨标准煤和3200 万吨标准煤。; 本项目能源消耗为274.44吨标准煤（电耗和水消耗折算）。; 符合. 2020年，单位GDP 能耗控制在0.62 吨标准煤/万元以下，碳排放强度控制在1.6 吨/万元。; 根据计算，能耗指标约为0.02 吨标准煤/万元; 符合. 2030年，单位GDP 能耗控制在0.5吨标准煤/万元 以下，碳排放强度控制在1.2 吨/万元。. 注：本项目用电8万kwh/a、新鲜水4007.275m3/a、天然气54000m3/a、蒸汽1800t/a，根据《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2008)折标煤系数分别为：0.1229kgce/(kWh)、0.0857kgce/t、1.33kgce/m3、0.108571kg ce/m3，则合计折标煤约274.44t/a。 同时，《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]37号）中明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1-11所示。 表1-11 与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置; 管控内涵; 项目情况; 符合性. 1、能源消耗; 加强对全市能源消耗总量和强度“双控”管理，提高清洁能源使用比例。到2020年，全市能源消费总量增量目标控制在161万吨标煤以内，全市煤炭消费量减少77万吨，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。各行业现有企业能耗严格按照相应行业国家(或省级)标准中对应的单位产品能源消耗限额执行，新建企业能耗严格按照相应行业国家（或省级）标准中对应的单位产品能源消耗准入值执行。; 本项目主要使用能源为电能、蒸汽和天然气不使用煤炭，因此不涉及煤炭消费减量控制等指标要求。本项目能源消耗为274.44吨标准煤/a（电耗、水耗等折算），; 符合. 2、水资源消耗; 严格控制全市水资源利用总量，到2020年，全市年用水总量控制在29.43亿立方米以内，其中地下水控制在2500万立方米以内；万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别要比2015年下降28%和23%；农田灌溉水有效利用系数提高至0.60以上。工业、服务业和生活用水严格按照《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》执行。到2030年，全市年用水总量控制在30.23亿立方米以内，提高河流生态流量保障力度。; 1、本项目所用水量约为4007.275t/a，所用水为办公用水、生产用水、化验室清洗水，本项目用水由区域供水管网提供，本着“循环用水、节约用水”原则，控制用水量，本项目用水量在园区给水系统设计能力范围内，不超出园区用水总量控制要求。 2、本项目不开采使用地下水，不涉及地下水开采总量指标。; 符合. 3、土地资源消耗; 国家级开发区、省级开发区和市区、其他工业集中区新建工业项目平均投资强度分别不低于350万元/亩、280万元/亩、220万元/亩，项目达产后亩均产值分别不低于520万元/亩、400万元/亩、280万元/亩，亩均税收不低于3万元/亩、20万元/亩、15万元/亩。工业用地容积率不得低于1.0，特殊行业容积率不得低于0.8，化工行业用地容积率不得低于0.6，标准厂房用地容积率不得低于1.2，绿地率不得超过15%，工业用地中企业内部行政办公用生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%，建筑面积不得超过总建筑面积的15%。; 本项目用地为工业用地，不占用基本农田，不属于用地供需矛盾特别突出地区。; 符合. 综上，项目建设符合《连云港市资源利用上线管理办法（试行）》（连政办发〔2018〕37号）的要求。 ⑷生态环境准入清单 根据《市政府办公室关于印发连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]9 号），要求灌云县经济开发区（工业聚集区）：不符合园区产业定位的项目禁止入园；禁止化工、冶金、水泥等高污染行业入园。本项目为C1373水果和坚果加工，不属于高污染行业。 因此，本项目建设总体符合“三线一单”的要求。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、原有项目审批概况 连云港紫川食品有限公司《食品加工项目》已于2019年1月8号取得灌云县环保局批复，批文号为灌环表复（2019）3号。厂房于2020年4月建设完成并进行了设备、管道以及废气、废水处理设施的安装。 2、原有项目建设内容 项目建筑面积35160平方米，项目拟购置蒸汽煮锅、电磁锅、封口机、自动包装生产线等设备，建成后形成10000吨真空包装生产线、2000吨调理品生产线、3000吨辣椒油生产线、2000吨小磨香油生产线项目。 3、原有项目污染产生、处理及排放情况 废气：项目真空包装车间产生的油烟废气，集气罩收集后经高效除油、除异味净化器处理后通过车间顶部专用烟道排出；调味品车间产生的油烟废气，集气罩收集后经高效除油、除异味净化器处理后通过车间顶部专用烟道排出；调味车间产生的粉尘经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒高空排放；食堂油烟负压收集后经油烟净化器处理后通过车间顶部专用烟道排出；厂区污水处理站格栅、隔油池、气浮池、污泥浓缩池产生的恶臭气体经碱喷淋系统+纳米管光催化除臭系统处理后经15m高排气筒排放。污水处理站IC厌氧反应器产生的沼气通过水封罐出来后进入干式脱硫系统，脱硫后收集至无焰火炬系统焚烧处理，产生的少量SO2通过15m高排气筒高空排放。 废水：项目产生的生活污水和生产废水经污水站预处理后，近期排入南风污水处理厂集中处理，尾水排入东门河。远期排入灌云经济开发区污水处理厂集中处理，尾水排入新沂河。 固废：本项目营运期产生废弃包装物均外售给废品回收站进行综合利用，下脚料可由专业的养殖户收集作为饲料进行综合利用，芝麻焦末、杂质、沉渣收集后作为肥料外售，不合格辣椒、杂质、辣椒渣、废弃卤渣、生活垃圾、废油、污水处理站污泥收集后委托连云港百诺生物科技有限公司处置。本项目固体废物均能得到妥善的处置，不会对外环境造成明显的影响。 噪声：该项目建成运营后，在采取厂房隔声、选取低噪声设备，对高噪音部位采取吸声、隔声、减震等降噪措施后，再经自然衰减，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 生态：本项目位于灌云县经济技术开发区浙江西路（原树云路）南侧，树云中沟东侧，区域周边植物主要为人工植物，无天然、珍稀野生动、植物种。项目产生的生活污水和生产废水经污水站预处理后排入灌云县南风污水处理厂集中处理，处理达标后尾水排入东门河。项目产生的废气采取措施后能实现达标排放。 4、由于市场原因，连云港紫川食品有限公司结合实际情况，《食品加工项目》已弃建，情况说明详见附件9。 本项目租用连云港紫川食品有限公司现有厂房及部分设备（详见表1-6）、污染防控设施和管道进行生产。

- 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形、地貌、地质 项目所在地为灌云县经济开发区内，灌云经济开发区位于灌云县城南翼，西接宁连高速公路，东临国家四级航道—盐河，南邻新沂河，北依国家AAA级风景区大伊山，204国道、236省道穿越其中。 灌云县地形地貌简单，除分布有孤岛状低山残丘及西部狭长的冈岭外，其余均为海陆交互沉积的滨海平原，西高东低呈微倾斜状，地势低洼，地形较为平坦。 项目地理位置图见附图1。 2、气候气象 灌云县属暖温带南缘湿润性季风型气候，其主要特点：四季分明，冬季受西伯利亚变性冷气团控制，以寒冷干燥天气为主；夏季受海洋性季风控制，炎热多雨，高温期同多雨期一致，春秋两季处于南北季风交替时期，干、湿、冷、暖天气多变。日照充足，无霜期较长，光、热、水等气候资源比较丰富。年平均气温13.8℃，最高气温42.5℃（1932年8月5日），最低气温-21.7℃（1969年2月6日）。年平均日照时数2409.4h，日照百分率54%，1978年最多为2678h，1964年最少为2183h，年多少相差495小时。全年太阳辐射平均总量118.8千卡/cm2。年平均蒸发量1660.2mm，一年中5、6月份蒸发最多，1、2月份最少。 3、河流水文 灌云县境内水资源比较丰富，饮用水源水质较好。河流年径流量239.78毫米/4.44亿立方米，淡水总面积104.82平方公里，河流省级排洪河道有新沂河，由灌河口入海。市级排涝河道有古泊善后河，从埒子口入海。全县分善南、善北两上水系。善南地区主要干支河有：东门河、五图河、五灌河、牛墩河、界圩河、车轴河、大新河、叮当河；善北地区主要干支河有：烧香河、埃子河、云善河、东辛干河、妇联河。盐河由灌南县沂河流入，纵贯县境南北至连云港临洪口入海。 项目区域涉及的主要河流为张洪河、徒沟河和通榆河等。 徒沟河为区域性灌溉小河，西起老叮当河，东至通榆河，主要水体功能为排洪、景观和农业灌溉，水体功能为V类水质标准。 张洪河为区域性小河，主要水体功能为排洪、景观和农业灌溉，执行V类水质标准。 通榆河连云港段为南北走向河流，上游从淮安市涟水县进入灌南县，是连接江淮的重要水上运输通道，该河经灌南县城新安镇后，接纳了县城工业废水和生活污水，盐河进入灌云县后经灌云县城伊山镇，该河是主要内河航道，在灌云县有较大的内河码头，因此受船舶排污影响严重。根据《江苏省通榆河水污染防治条例》（江苏省人大常委会第97号），通榆河水质应当符合国家地表水环境质量Ⅲ类以上标准。 区域水系情况详见附图5。 4、地下水文 项目所在区域基岩地下水资源贫乏，受低洼冲积等影响，地下水水位一般在0.35m～0.95m之间，水质无色、透明，含盐分较高，有苦味，无开发利用价值。 5、地表植被及动物 区域平坦地带主要为工业用地，现状存在植被主要为人工绿化植物。区域内有少量鼠类、蛙类等小型动物；无珍稀濒危野生动物。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、交通运输状况 公路：灌云县境内有汾灌、徐连、宁连、沿海4条高速公路以及204、324、236、242、226等5条国省干道。灌云县境内集高速、国省干道、县、乡村道路与水上交通为一体的现代化交通网已具规模。灌云经济开发区共有6条主干路，其中东西向主干路有3条，分别是长安西路-长安中路-长安东路、张洪河路和树云路，南北向主干路有3条，分别是沂西大道、幸福大道和伊山南路。 海运：东部沿海地区有39公里长的海岸线；拥有国家三级航道盐河等5条等级航道，燕尾港为江苏唯一的海河联运港和连云港南翼重要组合港。有3000吨级、5000吨级泊位各一座，离连云港港口很近，向西通过灌河与大运河连接。 2、人群健康和生活质量概况 区域人群健康状况良好，无地方病史。 3、区域配套基础设施规划及建设情况 3.1区域规划 项目所处位置为灌云县经济开发区所在地，开发区占地3.4平方公里。投资6000多万元用于基础设施建设，灌云县开发区属省级工业园区。 3.2产业定位 灌云县经济开发区产业定位为：重点发展一类工业，二类工业的引进优先考虑污染低、技术含量高、资源节约的项目，化工、含有电镀工艺的电子项目及其它三类工业项目禁止入区。入区项目须采用国内外先进水平的生产工艺、设备并配套技术可靠、经济合理的污染防治措施，资源利用率、水重复利用率及污染治理措施均须达到清洁生产国内甚至国外先进水平，并严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度。禁止引进有持久性有机污染、排放恶臭及其他有毒气体的项目，杜绝高污染、高风险、低产出的项目入区。 3.3基础设施规划 （1）给水规划 ①水源规划 本规划范围现属县城供水范围，水源主要由规划区内自来水厂供应。 ②管网规划 本规划区最高日总用水量为2.98万立方米/日。其中工业用水1.25万立方米/日、其他用水0.18万立方米/日、未预见用水量0.14万立方米/日。 管网规划：本规划范围纳入灌云开发区供水系统，给水干管布置充分利用现状给水干管，结合主、次干路敷设，横向主要布置在张洪河路以及产业大道上，纵向主要布置幸福大道、水利南路上，并以上述管道为骨干形成本地区环网状供水输配管网系统，确保生活、生产和消防等供水安全性，且便于地块用水从多方位开口接入。 给水干管最大管径为DN1000毫米，最小管径为DN200毫米的。 给水管材宜采用球墨铸铁或PE塑料管。给水原则上敷设在道路东（或南）侧的人行道或绿化带下。给水管覆土厚度，在车不小于0.7米，人行道下不小于0.6米。 （2）排水规划 ①污水工程规划 建立分流制的排水体制。污水实行全面收集、集中处理。 污水处理：灌云经济开发区污水处理厂位于伊山南路以西、浙江路以南，远期规划模为3万m³/d。其中一期工程于2017年11月15日通过灌云县环保局批复（审 [2017]14 号），一期工程污水处理规模为10000m3/d。目前，灌云经济开发区污水处理厂一期项目已建成并投入运行。根据项目环评报告及批复，灌云经济开发区污水处理厂服务范围东至盐河、南至徒沟河，西至沂大沟河，北至324省道，服务面积约服务面积约14.83km2。污水性质为工业废和生活污水，以工业废为主。处理工艺为“解酸化+改良 SBR+ 高密度沉淀池 +纤维转盘滤池+二氧化氯消毒”，污水厂设计出水水质标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水沿规划的伊山南路以东、子午沟沟边以西约2~3米处一直向南至新沂河中泓排污通道。 根据《灌云经济开发区污水处理厂一期工程项目环境影响报告书》及其批复，污水处理厂处理的污水性质为工业废水和生活污水，以工业废水为主，设计进厂工业污水占65%。 ③管网规划 根据污水量分布，沿规划道路布置d400~d600的污水干管，逐步形成对本分区的全面覆盖，避免未经处理的污水直接排入水体，造成水环境污染。污水管道原则上布置在道路西（北）侧。 开发区食品、机械加工企业工业废水和生活污水接入灌云经济开发区污水处理厂。 （3）供热工程规划 《灌云县热电联产规划（2014-2020）》由江苏省节能工程设计研究院编制，已于2014年12月9日通过专家审查，规划期2014-2020年。规划将灌云县分为三个供热片区，即灌云县城(含经济开发区、侍庄街道技术产业园)供热片区、临港产业区供热片区、其他镇区供热片区。根据热负荷统计，县城片区近期采暖期设计热负荷最大为53.25t/h，平均为44.66t/h，最小为35.26t/h；非采暖期设计热负荷最大为45.61t/h，平均为38.17t/h，最小为30.00t/h。结合灌云县的能源利用规划，为了改善城区的环境，可先实施生物质能集中供热锅炉房项目，逐步淘汰污染大、效率低的燃煤小锅炉。当条件成熟时再考虑建设热电联产项目。 灌云县生物质热电联产项目由光大城乡再生能源(灌云)有限公司投资建设，已于2016年获得环评批复，目前建成投入运行。选址位于产业大道南侧、伊山南路西侧地块(垃圾焚烧项目地块南侧)。工程建设规模：1×130t/h高温高压生物质锅炉，配1×30MW抽凝式汽轮发电机组，年生物质消耗量约为23.1万吨，供热能力39.17t/h。项目供热范围为县城供热片区(含侍庄街道技术产业园)。该工程的工业热负荷供热参数暂定采用一个压力等级的供热参数1.27Mpa，290℃的过热蒸汽，由汽轮机抽汽向用户供热。目前已向本规划区内的紫燕食品、品品鲜以及周边公司供热，实际有效供热量约为28.5t/h，剩余供热能力10.67t/h。 热力网型式：采用二级三管制热力网，即蒸汽管道采用单管、热水管道采用闭式双管制。 管网规划：供热管道自供热锅炉房沿产业大道敷设引入规划区。管道原则上布置在道路的东（或南）侧。 （4）天然气规划 气源：以“西气东输”天然为主要源，自规划区外侧门站接入。 压力级制：建设中压（A）一级配气系统，中压（A）管线设计运行压力为0.4MPa。 管网规划：规划区北侧为西气东输高压燃气管道，规划区内部主要为DN100～DN200毫米的中压（A）配气管网，管网呈大环小枝状布置，主要沿张洪河路、产业大道等布置，与周边中压管连接形成环状。中压干管采用螺旋缝焊接钢管（加强级防腐），中压支管宜采用聚乙烯燃气用塑料管（PE管）。燃气管除穿越工程外，均埋地敷设，原则上敷设在道路西（或北）侧的人行道下，根据用户分布预留过路管。 供气方式：工业用户、商业用户和空调用户根据需要，采用中—中压或中—低压调压计量后进户使用。 3.4区域配套基础设施建设情况 (1)给水 水源：规划范围现属县城供水范围，水源主要由规划区内凯发自来水厂供应。 管网：规划范围内现状给水管网主要布置在幸福大道和产业大道。 本项目所在地附近给水管网已铺设，区域供水条件能够满足本项目用水需求。 (2)排水 规划区属江苏灌云经济开发区污水处理厂服务范围，灌云经济开发区污水处理厂位于伊山南路以西、浙江路以南，远期规划规模为3万m³/d，服务范围为整个灌云经济开发区区域。其中一期工程于2017年11月15日通过灌云县环保局批复（灌环审[2017]14号），一期工程污水处理规模为10000m3/d。目前，灌云经济开发区污水处理厂一期项目已建成并投入2019年1月投入试运行，尚未通过环保验收，目前园区污水处理厂实际收集的废水量3500m3/d。 (3)供热 目前，灌云县生物质热电联产项目由光大城乡再生能源(灌云)有限公司投资建设，已于2016年获得环评批复，目前建成投入运行。选址位于产业大道南侧、伊山南路西侧地块(垃圾焚烧项目地块南侧)。工程建设规模：1×130t/h高温高压生物质锅炉，配1×30MW抽凝式汽轮发电机组，年生物质消耗量约为23.1万吨，供热能力39.17t/h。项目供热范围为县城供热片区(含侍庄街道技术产业园)。该工程的工业热负荷供热参数暂定采用一个压力等级的供热参数1.27Mpa，290℃的过热蒸汽，由汽轮机抽汽向用户供热。目前已向本规划区内的紫燕食品、品品鲜以及周边公司供热，实际有效供热量约为28.5t/h，剩余供热能力10.67t/h。 本项目产品生产使用光大城乡再生能源(灌云)有限公司供热蒸汽。目前本项目附近的供热管网已铺设完成。 (4)燃气 规划区外部现有西气东输燃气管道自灌云开发区西北部穿过，规划区外侧西北角为现状燃气门站。规划区内现有用气企业周边已铺设供气管网。 目前项目所占地周边天然气管网已铺设，区域燃气条件能够满足本项目生产的需要。 3.5园区存在的主要问题 (1)目前，灌云经济开发区污水处理厂已建成投入试运行，尚未通过环保三同时验收。 (2)区域内污水管网收集系统、供热管网系统、燃气管网等尚不完善。 (3)灌云经济开发区污水处理厂主要服务范围为灌云经济开发区区域，目前现有1万t/d的处理规模不能满足整个区域远期发展的污水处理要求。 (4)园区内2家已建企业尚未进行环保验收。 (5)连云港市和邦再生物资有限公司已批项目属于废弃资源综合利用业，与园区产业定位不相符。 (6)规划区内不设居住区和学校等，目前存在西李庄、任庄和灌云县华英外国语学校(私立)。 解决对策： (1)加快灌云经济开发区污水处理厂的环保验收进度。 (2)加快园区内污水管网收集系统、供热管网系统、燃气管网等基础设施配套工程的建设。 (3)加快灌云经济开发区污水处理厂处理能力的扩建工程，以满足区域开发建设的需要。灌云经济开发区污水处理厂计划于2022年前完成2万t/d的处理能力扩建工程，扩建后灌云经济开发区污水处理厂总能力为3万t/d。 (4)加快园区内已建企业的环保验收进度。 (5)根据园区规划及园区管理部门的相关要求，连云港市和邦再生物资有限公司在后续的发展中须进行转型升级，相关项目须符合园区的产业定位。 (6)根据园区工业用地的开发情况，需适时启动园区内居民区和学校等的搬迁安置工作。剑墩村的西李庄（张洪河以南幸福大道以西）：2023年12月底完成拆迁，采用货币或安置房安置，安置房设置于县气象局南部地块。灌云县华英外国语学校(私立)：2021年12月底完成搬迁，采用货币补偿。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等)： 本项目位于灌云县经济开发区幸福大道西侧、产业大道南侧，本次环评环境质量现状调查采用资料收集法。根据连云港市环境空气功能区划，项目所在区域为大气环境功能二类区，空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据2019年度灌云环境状况公报，灌云县空气质量现状情况见下表。 1、环境空气质量 根据监测数据，项目所在区域环境空气质量状况见表3-1。 表3-1 项目所在区域空气质量现状评价表（CO 单位：mg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 31; 40; 77.5; 达标. PM2.5; 41; 35; 117.1; 不达标. PM10; 76; 70; 108.6; 不达标. CO; 第95百分位数24h平均浓度; 0.89; 4; 22.3; 达标. O3; 第90百分位数8h平均浓度; 102; 160; 63.8; 达标. 由上表可知，灌云县基本污染物PM2.5、PM10未达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准要求，项目所在地属于不达标区。连云港市正在开展《连云港市空气质量达标规划》相关工作，连云港市环境保护局已委托环保部华南环科所编制了《连云港市空气质量达标规划》，将空气质量改善目标、主要污染物排放目标落实到具体项目上。强力推进火电行业超低排放改造、钢铁行业脱硝设施建设，以及化工行业挥发性有机物综合整治等重点行业污染减排工作；按照我市“两减六治三提升”工作部署，2019年底前分类整治完成全市范围内的所有燃煤锅炉，扩大高污染燃料禁燃区范围，将市区建成区建成江苏首个“无煤区”。此外，在市区、化工园区等重点地区着手构建以“视频监控+空气质量网格化监测”为主的大气环境质量精细化监控体系。充分考虑区域环境承载能力，石化基地面积由原规划面积84平方公里压缩为62.61平方公里；炼油总规模由原规划5000万吨级削减至4000万吨级，芳烃由原总规模500万吨/年削减至400万吨/年。 2、地表水环境质量现状 项目所在地区域主要河流为张洪河、徒沟河和通榆河，通榆河执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准，张洪河和徒沟河执行Ⅴ类水质标准，连云港市生态环境局发布的《2020年一季度连云港市水环境质量状况》，通榆河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。 徒沟河、张洪河地表水环境质量现状引用《灌云县侍庄街道技术产业园规划环境影响报告书》的监测数据，W1、W3、W5、W6测点监测时间为2019年2月22日～2月24日，W2、W4测点监测时间为2019年10月24日～10月26日，连续监测3天，每天2次。根据监测结果表明，各水体水质均未超标，徒沟河、张洪河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准要求。 3、声环境质量 项目位于灌云县经济开发区幸福大道西侧、产业大道南侧，所在区域无固定的强噪声源，声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4类标准要求。 4、生态环境质量状况 ①生态环境状况：全市生态环境状况指数（EI）为62.06，生态环境状况良好，植被覆盖度较高，生物多样性较丰富，近年来生态环境状况无明显变化，仍处于良好状态。 ②生物学指标 全市饮用水源地水质卫生状况总体良好，整个水域水质处在清洁-轻污染状态。饮用水源得到了较好的保护，不再作为饮用水源的蔷薇河海州水厂流域受到了一定程度的污染。 近岸海域海水生物学指标总体良好，近岸海域监测点位的浮游生物及底栖动物均匀度与丰度指数较高，个体分布均匀，水质评价为轻-中污染，近岸水质劣于远岸水质，入海河流污染问题，应引起足够重视，同时，大规模的养殖也可能是造成近岸点位水质污染原因之一。 全市大气生态环境状况总体良好，城市环境空气指示，植物叶片中硫、氟的含量总体处于清洁－轻污染状态。市区区域内细菌、马丁霉菌监测情况良好，点位评价均为清洁。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目周边居民点和学校等是环境保护目标。主要环境保护目标具体见表3-2。周围四邻及项目300m范围图见附图2。 表3-2 环境空气保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离m. X; Y. 大气环境; 任庄村（已列入搬迁计划）; 0; -189; 居住区; 人群; 环境空气二类区; S; 189. 灌云县气象局; 45; 30; 办公区; 人群; NE; 70. 侍庄村; 168; -342; 居住区; 人群; SE; 385. 灌云县侍庄中学; 355; -600; 文教区; 人群; SE; 706. 灌云实验学校; 928; 2300; 居住区; 人群; NE; 2500. 兴业时代花园; 505; 0; 居住区; 人群; E; 505. 西李庄; 0; 853; 居住区; 人群; N; 853. 剑墩村; 0; 1038; 居住区; 人群; N; 1038. 尚都新天地; 0; 1600; 居住区; 人群; N; 1600. 大贺装; 1095; -270; 居住区; 人群; SE; 1095. 后大圩; 1310; -560; 居住区; 人群; SE; 1441. 曹庄; 1333; -695; 居住区; 人群; SE; 1532. 瓦房村; -1740; 0; 居住区; 人群; W; 1740. 孙荡村; 2020; -1246; 居住区; 人群; SE; 2311. 侍圩村; 0; -1634; 居住区; 人群; S; 1634. 杨庄; -1168; -1739; 居住区; 人群; NW; 2060. 孙圩; -1740; 2023; 居住区; 人群; NW; 2650. 时郭村; 1982; -1964; 居住区; 人群; SE; 2785. 张徐庄; 596; -1780; 居住区; 人群; SE; 1903. 小朱村; -2500; 0; 居住区; 人群; W; 2500. 老窑村; 1095; 1271; 居住区; 人群; NE; 1675. 祥云公寓; 323; 1642; 居住区; 人群; NE; 1611. 江南锦地; 1300; 2000; 居住区; 人群; NE; 2600. 财富嘉园; 2000; 2200; 居住区; 人群; NE; 3000. 注：以项目厂界为坐标原点。 表3-4 地表水、声环境及生态环境保护目标 环境要素; 保护目标名称; 方位; 距离（m）; 功能区; 执行标准. 地表水环境; 张洪河; N; 900; 农业用水; GB3838-2002Ⅴ类. 徒沟河; S; 460; 农业用水. 通榆河; E; 2800; 清水通道维护; GB3838-2002III类. 声环境; 任庄村（已列入搬迁计划）; S; 189; 居住区; GB3096-2008 2类. 灌云县气象局; NE; 70; 办公区. 项目西、南厂界; 西、南; -; -. 项目东、北厂界; 东、北; -; -; GB3096-2008 4a类. 生态红线; 通榆河（灌云县）清水通道维护区; E; 2700; 清水通道维护区; -.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 根据《连云港市环境空气质量功能区划分规定》，本项目所在区域为环境空气质量功能二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，详见表4-1。 表4-1 空气质量质量标准限值表 污染物; 浓度限值(mg/Nm3); 标准来源. 年平均; 日平均; 小时平均. SO2; 0.06; 0.15; 0.5; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. NOx; 0.05; 0.1; 0.25. TSP; 0.2; 0.3; /. PM10; 0.07; 0.15; 0.45. PM2.5; 0.035; 0.075; /. 2、水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号）及《江苏省通榆河水污染防治条例》，通榆河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，张洪河、徒沟河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准，具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 污染物名称; III类; V类; 标准来源. pH; 6~9; 6～9; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）. COD; ≤20; ≤40. 高锰酸盐指数; ≤6; ≤10. 总磷; ≤0.2; ≤0.4. 氨氮; ≤1.0; ≤2. 总氮; ≤1.0; ≤2. 注：除pH外，其余项目标准值单位均为mg/L。 3、声环境质量标准 项目南、西厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类，项目东、北厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a标准，具体见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq dB（A）; 标准来源. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气排放标准 营运期油炸、冷却过程中产生的油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中“中型标准”，具体指标见表具体见表4-4。 表4-4 饮食单位的油烟最高允许排放浓度和最高允许排放速率 规模; 小型; 中型; 大型; 标准来源. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）. 油烟最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60; 75; 85. 营运期燃烧废气产生烟尘、SO2、NOX执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉标准，具体指标见表4-5。 表4-5锅炉大气污染物排放浓度限值 单位mg/m3 锅炉类型; 污染物名称; 标准限值; 标准来源. 燃气; 烟尘; 20; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值燃气锅炉标准. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 50; 《关于对各类锅炉（炉窑）进行全面排查、整治的通知》连污防指办[2019]33号文. 项目脱皮过程中产生有组织颗粒物废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，拌料加料过程中产生无组织颗粒物废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准，具体指标见表4-6。 表4-6 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 1.9; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、废水排放标准 本项目产生的废水委托连云港紫燕农业开发有限公司污水处理站预处理后接管灌云经济开发区污水处理厂集中处理，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，指标详见表4-7。 表4-7 污水排放标准主要指标值表（单位：mg/L，pH除外） 序号; 污染因子; 灌云经济开发区污水处理厂接管标准; 排放标准. 1; pH值; 6～9; 6～9. 2; COD≤; 500; 50. 3; 悬浮物≤; 300; 10. 4; 氨氮≤; 35; 5. 5; 总氮≤; 50; 15. 6; 总磷≤; 5; 0.5. 7; 动植物油≤; -; 1. 注： pH无量纲，其它因子单位为mg/L。 3、噪声排放标准 营运期东、北厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，西、南厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。具体标准值见表4-8。 表4-8 厂界噪声排放标准 类别; 昼间（dB(A)）; 夜间（dB(A)）; 标准. 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4类; 70; 55. 4、固体废弃物 一般固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB48599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013 年第36 号）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部公告2013 年第36 号）要求。 |
| 总量控制指标 | 1. 总量控制指标 大气污染物：有组织颗粒物0.133t/a；SO20.022t/a；NOX 0.034t/a。 无组织油烟0.064t/a，颗粒物0.14t/a。 水污染物： 接管考核量：废水量：3206.55m3/a，COD0.76t/a、SS1.22t/a、NH3-N0.044t/a、TP0.006t/a、总氮0.064 t/a。 最终进入环境量：废水量：3206.55m3/a，COD0.16t/a、SS0.032t/a、NH3-N0.016t/a、TP0.0016t/a、总氮0.048t/a。 固废：0。 2. 总量平衡途径 废气总量在灌云县区域内平衡。废水总量在污水处理厂内平衡。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程 1. 施工期 本项目租用现有厂房生产、部分设备和污染防控设施及管道进行生产，施工期仅需进行设备的调试，因此本环评不对施工期进行环境影响分析。 2. 营运期 本项目运营期生产线主要包括油炸花生仁生产线、五香花生仁生产线、五香南乳花生仁生产线，各生产线工艺流程见下图。 （1）油炸花生仁生产线 图5-1 油炸花生仁工艺流程图 工艺流程及简述： 烘干：将购入的花生仁通过运输带送至烘干机内烘干，烘干机采用天然气加热方式，烘干后经冷却带自然冷却，该过程产生设备运转噪声。 脱皮：将干燥的花生仁经冷却带输送至脱皮机内脱皮，脱皮机采用气流干脱法，下方接收集带收集花生皮，该过程产生固废和设备噪声。 色选：对未脱皮的花生仁经行筛选，带皮花生仁回到脱皮机内。脱皮后的花生仁经输送带输送下一工段。 清理：色选合格后的花生仁通过加水在清洗机内清理，该过程产生废水和设备运转噪声。 加热：加热过程中采用蒸汽加热，方便后续加料入味，该过程产生蒸汽冷凝水。 油炸：加热后的花生仁进油锅油炸，温度维持在165℃~175℃，该过程产生油烟废气和固废。 冷却：油炸后的花生仁采用风冷方式冷却，该过程产生油烟废气。 金探：采用金属探测仪探测产品中是否含有金属杂质。 挑选：检测后的产品进行人工挑选，挑选出残次品，该过程产生固废。 化验：通过选取样品进行食品安全试验，该过程产生废水和固废。 包装：包装花生仁和醋，醋为袋装，即为成品，该过程产生固废。 （2）五香花生仁生产线 图5-2 五香花生仁工艺流程图 烘干：将购入的花生仁通过运输带送至烘干机内烘干，烘干后经冷却带自然冷却，该过程产生设备运转噪声。 脱皮：将干燥的花生仁经冷却带输送至脱皮机内脱皮，该过程产生固废和设备噪声。 色选：对未脱皮干净的花生仁经行筛选，带皮花生仁回到脱皮机内脱皮。脱皮后的花生仁经输送带输送至料仓内。 清理：色选合格后的花生仁通过加水在清洗机内清理，该过程产生废水和设备运转噪声。 加热：加热过程中采用蒸汽加热，方便后续腌制加料入味，该过程产生蒸汽冷凝水。 腌制：加热后的花生仁需加盐和味精等进行腌制。 油炸：腌制后的花生仁进油锅油炸，温度维持在165℃~175℃，该过程产生油烟废气和固废。 拌料：根据配比加入五香粉等调味料和食品添加剂，拌料过程中产生粉尘颗粒物。 冷却：油炸后的花生仁采用风冷方式冷却，该过程产生油烟废气。 金探：采用金属探测仪探测产品中是否含有金属杂质。 挑选：检测后的产品进行人工挑选，挑选出残次品，该过程产生固废。 化验：通过选取样品进行食品安全试验，该过程产生废水和固废。 包装：包装入库，即为成品，该过程产生固废。 （3）五香南乳花生仁生产线 图5-3 南乳花生仁工艺流程图 工艺流程及简述： 漂烫：漂烫机采用电加热，将水加热到85度左右加入花生仁，漂烫约1分钟，该过程产生废水和设备噪声。 拌料：将花生仁转入拌料机，加入调味料，搅拌均匀倒入储存箱放置，放置约4个小时后即可烘烤。该过程产生少量的颗粒物粉尘。 烘干：将拌好的花生仁加入微波炉喂料机，开动喂料机使花生仁均匀平铺在微波炉输送带上，打开微波炉调整输送带运转速度，使花生仁烘干烘熟，一般烘烤温度为88—95度，时间约2分半钟。 化验：通过选取样品进行食品安全试验，该过程产生废水和固废。 包装：烘干的花生仁装入储存箱，等待包装，该过程产生固废。

主要污染工序： 营运期： 1、废气 本项目废气主要来源于天然气燃烧废气；花生仁油炸、冷却过程产生的油烟；五香花生仁和南乳花生仁拌料过程产生的少量粉尘废气和脱皮产生粉尘废气。 （1）燃烧废气 本项目使用管道天然气作为燃料，根据建设方提供的资料，本项目天然气燃料使用量约为54000m3/a，日运转9小时，年工作300天。 项目配备1台天然气燃烧器，天然气主要成分为甲烷，由于天然气中含有微量硫化氢，因此燃烧废气中污染物主要是不完全燃烧产生的氮氧化物、烟尘以及少量的二氧化硫。项目燃烧废气采用低氮燃烧器设备，通过8m高H2排气筒排放。 根据《产排污系数手册》，天然气导热油炉废气量排放系数为136259.17Nm3/万m3-天然气；SO2排放量（t）=0.02•燃气中的含硫分•耗气量（万m3）×10-3（根据企业提供数据资料，燃气中硫含量参照《天然气》（GB17820-2012）中的二级标准，200毫克/立方米）。 氮氧化物产生量参照《环境保护使用数据手册》（胡名操主编）中统计，天然气燃烧氮氧化物产污系数为6.3kg/万立方米-原料，烟尘的产生系数为2.4kg/万标方天然气。 由以上公式可计算出建成后燃烧废气总量约73.58万m3/a，则燃烧废气中SO2产生量约0.022t/a，产生浓度约29.36mg/m3；NOx产生量约0.034t/a，产生浓度约46.23mg/m3；烟尘产生量约0.013t/a，产生浓度约17.61mg/m3。 （2）油烟废气 ①油炸废气 油炸花生仁生产线油炸、五香花生仁生产线油炸和拌料炒制过程中会产生少量油烟废气。项目棕籽油使用量约61t/a，根据企业提供的数据分析可知，油烟产生量按1%计，棕籽油加热过程中油烟产生量为0.61t/a。项目于油锅上安装集气罩，集气罩废气收集率约90%，则集气罩收集的有组织废气量为0.55t/a，产生速率为0.18kg/h，风机风量为12000m3/h，则产生浓度为1.5mg/m3。油烟废气收集经高效除油、除异味净化器处理达标后经20米高H1排气筒排放，高效除油、除异味净化器的处理率为95%，则有组织油烟排放量为0.027t/a，排放速率为0.009kg/h，排放浓度0.75mg/m3。 集气罩未捕集的10%的废气为无组织排放，无组织油烟废气排放量为0.06t/a，排放速率为0.02kg/h。 ②冷却油烟 花生仁经油炸后需进行冷却，冷却过程中产生油烟废气，类比同类企业，冷却过程中油烟产生量为0.04t/a。油烟通过集气罩收集，油烟废气收集率约90%，则集气罩收集的废气量为0.036t/a，油烟排放速率为0.012kg/h，风机风量为12000m3/h，则排放浓度为1mg/m3。油烟废气收集后经20米高H1排气筒。 集气罩未捕集的10%的废气为无组织排放，无组织油烟排放量为0.004t/a，排放速率为0.001kg/h。 （3）粉尘废气 ①加料废气 五香花生仁和南乳拌料需用油炒制，拌料在加料过程中会产生少量粉尘废气，类比同类报告可知，粉尘产生量按照原料用量的0.5%计，本项目五香花生仁原料使用量为22.5t/a，因此无组织粉尘产生量为0.11t/a，产生速率为0.037kg/h。 南乳花生仁拌料原料使用量为5.5t/a，则无组织粉尘产生量为0.03t/a，产生速率为0.01kg/h。 ②脱皮废气 项目花生脱皮过程产生粉尘废气，本项目需脱皮花生量为4804t/a，花生皮外衣量按花生的1‰计，则花生米外皮产生量为4.804t/a。由于脱除的花生米外皮颗粒状较大，花生皮全部被收集。根据类比《青岛福帅粮油食品有限公司花生米加工、植物油加工项目》环境影响报告，脱皮机脱皮过程中粉尘产量按0.5‰计，则粉尘产生量为2.4t/a。脱皮工序产生的粉尘采用布袋除尘器处理，布袋除尘器处理效率为95%，则本项目脱皮工序有组织废气产排放量为0.12t/a，排放速率为0.1kg/h，风机风量为12000m3/h，排放浓度为8.3mg/m3。 项目废气产生、处理及排放情况见表5-2。 表5-2 项目废气产生、处理、排放情况表 污染物类型; 污染源; 污染物; 产生量 （t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 处理方法（kg/h）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）; 风量m3/h. 有组织废气; H1; 油炸; 油烟; 0.55; 0.18; 1.5; 集气罩+高效除油、除异味净化器+20米高H1排气筒; 0.009; 0.75; 0.027; 12000. 冷却; 油烟; 0.04; 0.013; 1.08; 0.012; 1; 0.036. 脱皮; 颗粒物; 2.4; 2; 166.67; 布袋除尘器+20米高H1排气筒; 0.1; 8.3; 0.12. H2; 天然气加热; 烟尘; 0.013; 0.005; 17.61; 低氮燃烧器+8米高H2排气筒; 0.005; 17.61; 0.013. SO2; 0.022; 0.008; 29.36; 0.008; 29.36; 0.022. NOX; 0.034; 0.013; 46.23; 0.013; 46.23; 0.034. 无组织废气; 1#车间; 油炸; 油烟; 0.06; 0.02; -; 加强车间通风; 0.02; -; 0.06; -. 冷却; 油烟; 0.004; 0.001; -; 0.001; -; 0.004; -. 五香加料; 粉尘; 0.11; 0.037; -; 0.037; -; 0.11; -. 南乳加料; 粉尘; 0.03; 0.01; -; 0.01; -; 0.03; -. 2、废水 本项目原料采用蒸汽间接加热，本项目蒸汽用量为1800t/a，产生量按用量的30%计，则产生的冷凝水量为540t/a，直接作为清下水经雨水管网排放。 本项目产生的废水主要为生产废水、化验室后段清洗水和生活污水。 （1）生产废水 本项目运营期产生的生产废水主要为原料清洗废水。 根据建设单位提供资料可知，油炸花生仁和五香花生仁生产线清洗用水量为3000t/a，南乳花生仁生产线清洗用水量为250t/a，废水产生量按照用水量80%计，则清洗废水产生量为2600t/a。生产废水中主要污染物浓度为COD200mg/L、SS400mg/L、氨氮10mg/L、总氮15mg/L、总磷1mg/L。 （2）化验室后段清洗水 实验室后段清洗使用自来水和纯化水，自来水主要用于实验器具清洗，纯化水主要用来第三道实验室清洗用水、配制标样和配制试剂。根据企业提供资料，本项目实验室后端清洗用水约7.5t/a，主要来源于自来水6.75t/a和纯化水0.75t/a，其中0.525t/a纯化水用于清洗，0.225t/a纯化水用于配制试剂。实验室后段清洗用水共7.275t/a，本项目实验室清洗废水排污系数以90%计，实验室清洗废水产生量为6.55t/a，污染物浓度为：pH≤7或＞7、COD 700mg/L、SS350mg/L、NH3-N 40mg/L、TP 10mg/L、TN 80 mg/L，产生量分别为：COD 0.0046 t/a、SS0.0023 t/a、NH3-N 0.0003 t/a、TP 0.00007 t/a、TN 0.0006 t/a。 （3）生活污水 项目运营期产生的废水为职工生活废水。项目职工50人，无住宿食堂，年工作300天，用水量按50L/d·人计算，则总用水量为750t/a，废水量按照用水量的80%计，则产生废水600t/a。生活污水中主要污染物浓度为COD400mg/L、SS300mg/L、氨氮30mg/L、总氮40mg/L、总磷5mg/L。 本项目生活污水经化粪池预处理后与生产废水、化验废水共同委托连云港紫燕农业开发有限公司污水站预处理后达接管标准后排入灌云经济开发区污水处理厂集中处理，冷凝水作为清洗水直接外排。生产废水和生活污水经厂区内污水转接池收集后，接管连云港紫燕农业开发有限公司污水站处理处理后接管灌云经济开发区污水处理厂。 本项目水平衡图见图5-4。 图5-4 项目水平衡图（t/a） 3、噪声 本项目噪声主要来源于拌料机、烘干机、提升机、漂烫等设备运行过程。其噪声强度较低，声效等级为75～85dBA。 表5-3 主要噪声源及其声级值 噪声源; 设备名称; 数量（台）; 等效声级; 治理措施; 降噪效果[dB(A)]. 1#车间; 甩油机; 2; 80; 低噪声设备、车间内布置、基础减震; 25. 拌料机; 3; 85; 低噪声设备、车间内布置、基础减震; 25. 包装机; 11; 75; 低噪声设备、车间内布置、基础减震; 25. 提升机; 8; 85; 低噪声设备、车间内布置、基础减震; 25. 烘干机; 2; 80; 低噪声设备、车间内布置、基础减震; 25. 脱皮机; 1; 85; 低噪声设备、车间内布置、基础减震; 25. 清洗机; 2; 85; 低噪声设备、车间内布置、基础减震; 25. 腌制滚筒; 1; 80; 低噪声设备、车间内布置、基础减震; 25. 漂烫机; 1; 85; 低噪声设备、车间内布置、基础减震; 25. 4、固体废物 本项目一般固废主要为废包装物、下脚料、不合格品、生活垃圾、废油，危险废物有废试剂瓶、有机废液、废样品。 （1）一般固废 ①废包装物 本项目包装过程中主要产生各种废弃和破损的外包装袋和包装桶，根据企业提供资料，年产生量约为7.3t/a，收集后外售。 ②下脚料 花生仁脱皮工序产生的花生仁皮下脚料，产生量约为4.8t/a，收集后外售。 ③不合格品 油炸和五香花生仁人工挑选过程中会产生不合格品，根据企业提供资料，产生量为2t/a，收集后外售。 ④生活垃圾 工作人员在生产工作过程中会产生一定量生活垃圾，本项目共有员工50人，生活垃圾产生系数0.2kg/d·人，年工作300天，则生活垃圾产生量约为3t/a。生活垃圾收集后由当地环卫部门统一处理。 ⑤废油渣、油脂 油炸过程产生废油渣、油脂，根据企业提供资料，产生量为50t/a，收集后委托专业单位处理。 （2）危险废物 ①废样品 项目化验室固废样品检测完成后有废固废样品产生，产生量约0.1t/a，经查《国家危险废物名录》（2016），属于危险废物（废物类别HW49、废物代码900-047-49），委托有资质单位处理。 ②废试剂瓶 项目试剂使用后有废试剂瓶（塑料瓶、玻璃瓶）产生，产生量约0.04t/a，经查《国家危险废物名录》（2016），属于危险废物（废物类别HW49、废物代码900-041-49），委托有资质单位处理。 ③有机废液 项目化验室有机废液主要为含有机溶剂的废弃溶液、流动废液及前段清洗水等，产生量约0.3t/a，经查《国家危险废物名录》（2016），属于危险废物（废物类别HW49、废物代码900-047-49），委托有资质单位处理。 化验室有机废液采用专门的物料桶单独收集；通过加强员工的环保安全意识，确保危险废物安全集中收集，严禁出现将危险废物混入生活垃圾或随意丢弃现象产生。 固体废物属性判定： 结合工艺流程及生产运营过程中的固体废物物产生情况，根据《固体废物鉴别导则（试行）》(国家环保总局公告2006年11号)、《国家危险废物名录》(国家环保部2016年6月21日公布，自2016年8月1日起施行)、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判定其是否属于固体废物，给出判定依据及结果，具体见表5-4。 表5-4 固体废物产生情况状况表 序号; 废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量 t/a; 种类判断. 固体 废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 果皮、纸张等; 3; √; /; 《固体废物鉴别导则 试行）》. 2; 不合格品; 挑选; 固态; 花生仁; 2; √; /. 3; 下脚料; 脱皮; 固态; 花生仁皮; 4.8; √; /. 4; 废包装物; 包装; 固态; 塑料等; 7.3; √; /. 5; 废油渣油脂; 油炸; 液态; 油脂; 50; √; /. 6; 废样品; 化验室化验; 固态; 固废样品等; 0.1; √; /. 7; 废试剂瓶; 固态; 试剂瓶等; 0.04; √; /. 8; 有机废液; 液态; 有机试剂等; 0.3; √; /. 根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，副产物种类判断情况如下表5-5所示。 表5-5 固废属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 果皮、纸张等; /; /; 是; 《固体废物鉴别导则（试行）》. 2; 不合格品; 挑选; 固态; 花生仁; /; /. 3; 下脚料; 脱皮; 固态; 花生仁皮; /; /. 4; 废包装物; 包装; 固态; 塑料等; /; /. 5; 废油渣油脂; 油炸; 液态; 油脂; /; /. 6; 废样品; 化验室化验; 固态; 固废样品等; 有机物; /. 7; 废试剂瓶; 固态; 试剂瓶等; 有机物; /. 8; 有机废液; 液态; 有机试剂等; 有机物; /. 综上所述，项目固体废物产生情况汇总如下表5-6所示。 表5-6 本项目固体废物产生量及处理处置情况 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 废物类别; 废物 代码; 产生量 t/a; 污染防治措施. 1; 生活垃圾; 职工生活; 一般工业固体废物; -; 99; 3; 环卫清运. 2; 不合格品; 挑选; 一般工业固体废物; -; 99; 2; 收集外售. 3; 下脚料; 脱皮; 一般工业固体废物; 99; 4.8. 4; 废包装物; 包装; 一般工业固体废物; 99; 7.3. 5; 废油渣油脂; 油炸; 一般工业固体废物; 99; 50; 专业单位清运. 6; 废试剂瓶; 化验室化验; 危险废物; HW49; 900-041-49; 0.1; 委托有资质单位处理. 7; 有机废液; 危险废物; HW49; 900-047-49; 0.04. 8; 废样品; 危险废物; HW49; 900-047-49; 0.3.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 | 排放源 |  |  | 污染物名称 | 产生速率kg/h | 产生浓度 （mg/m³） | 产生量 （t/a） | 排放浓度 （mg/m³） | 排放速率kg/h | 排放量 （t/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运 营 期 | 有组织 | 油炸冷却 | 油烟 | 0.193 | 2.58 | 0.59 | 1.75 | 0.02 | 0.063 | 20米高H1排气筒 |
|  |  |  | 脱皮 | 颗粒物 | 2 | 166.67 | 2.4 | 8.3 | 0.1 | 0.12 |  |
|  |  |  | 天然气加热 | 烟尘 | 0.005 | 17.61 | 0.013 | 17.61 | 0.005 | 0.013 | 8米高H2排气筒 |
|  |  |  |  | SO2 | 0.008 | 29.36 | 0.022 | 29.36 | 0.008 | 0.022 |  |
|  |  |  |  | NOX | 0.013 | 46.23 | 0.034 | 46.23 | 0.013 | 0.034 |  |
|  |  | 无组织 | 油炸、冷却 | 油烟 | 0.021 | / | 0.064 | / | 0.021 | 0.064 | 周边大气 |
|  |  |  | 五香加料 | 颗粒物 | 0.037 | / | 0.11 | / | 0.037 | 0.11 |  |
|  |  |  | 南乳加料 | 颗粒物 | 0.01 | / | 0.03 | / | 0.01 | 0.03 |  |
| 水 污 染 物 | 排放源 |  |  | 污染物名称 | 产生浓度 （mg/L） |  | 产生量 （t/a） | 排放浓度 （mg/L） |  | 排放量 （t/a） | 排放去向 |
|  | 运营期 |  | 生产废水 2600m3/a | COD | 200 |  | 0.52 | 237.5 |  | COD：0.76 SS：1.22 氨氮0.044 TN：0.064 TP：0.006 | 生活污水经化粪池预处理后与生产废水、化验废水共同委托连云港紫燕农业开发有限公司污水站预处理后达接管标准后排入灌云经济开发区污水处理厂集中处理 |
|  |  |  |  | SS | 400 |  | 1.04 | 381.25 |  |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 10 |  | 0.026 | 13.75 |  |  |  |
|  |  |  |  | TP | 1 |  | 0.003 | 19.96 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 15 |  | 0.039 | 1.87 |  |  |  |
|  |  |  | 化验室后段清洗水6.55m3/a | COD | 700 |  | 0.0046 | 237.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS | 350 |  | 0.0023 | 381.25 |  |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 40 |  | 0.0003 | 13.75 |  |  |  |
|  |  |  |  | TP | 10 |  | 0.00007 | 19.96 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 80 |  | 0.0006 | 1.87 |  |  |  |
|  |  |  | 生活污水600m3/a | COD | 400 |  | 0.24 | 237.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS | 300 |  | 0.18 | 381.25 |  |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 30 |  | 0.018 | 13.75 |  |  |  |
|  |  |  |  | TP | 5 |  | 0.003 | 19.96 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 40 |  | 0.024 | 1.87 |  |  |  |
| 固 废 | 排放源 |  |  | 污染物名称 | 产生量t/a |  | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a |  | 外排量 t/a | 排放去向 |
|  | 运营期 |  | 生活垃圾 |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 0 | 环卫清运 |
|  |  |  | 不合格品 |  | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 收集外售 |
|  |  |  | 下脚料 |  | 4.8 |  | 0 | 4.8 |  | 0 |  |
|  |  |  | 废包装物 |  | 7.3 |  | 0 | 7.3 |  | 0 |  |
|  |  |  | 废油渣油脂 |  | 50 |  | 50 | 0 |  | 0 | 专业单位处理 |
|  |  |  | 废试剂瓶 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 委托有资质单位处理 |
|  |  |  | 有机废液 |  | 0.04 |  | 0.04 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 废样品 |  | 0.3 |  | 0.3 | 0 |  | 0 |  |
| 噪 声 | 本项目运营过程中产生的噪声来源主要是拌料机、提升机、脱皮机等设备产生的噪声，噪声级约75~85dB（A），通过减震、隔声等措施后，再经距离衰减后，对周围环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目地块位于连云港灌云经济技术开发区，周边无国家保护动植物。本项目运营后，其产生的废水、固废经各项污染防治措施处理后均能达标排放，固废外排量为零，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 项目施工期主要为包括设备调试等。施工期间环境影响主要表现为设备安装产生的噪声等，对环境有一定影响。考虑到本项目施工工程量较小，施工时间较短，故本项目无施工期分析。 运营期环境影响分析 1. 大气环境影响分析 本项目有组织废气主要来源于花生仁油炸、冷却过程中产生油烟；天然气燃烧废气，脱皮产生的颗粒物废气；无组织废气主要来源于五香花生仁和南乳花生仁拌料投料过程产生的粉尘颗粒物、油炸、冷却过程中产生油烟。 ⑴废气源强 采用大气估算模式对营运期废气对大气环境的影响进行预测，大气污染源工程参数见下表。 表7-1 主要废气污染源参数一览表(有组织排放) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度（米）; 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度（米）; 内径（米）; 温度（摄氏度）; 流速（米/秒）. H1; 119.232980; 34.256304; 2; 20; 0.8; 20; 6.63; 油烟; 0.02; kg/h. 颗粒物; 0.1. H2; 119.233499; 34.256192; 2; 8; 0.1; 20; 9.72; 烟尘; 0.005; kg/h. SO2; 0.008; kg/h. NOX; 0.013; kg/h. 表7-2 主要废气污染源参数一览表(无组织排放) 序号; 名称; 面源长度(m); 面源宽度(m); 面源有效排放高度（m）; 年排放小时数; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 污染物; 速率. 1; 1#车间; 144; 54; 11.2; 3000; 正常排放; 油烟; 0.021. 2; 正常排放; 颗粒物; 0.047. （2）计算参数 估算模式所用参数见表7-3。 表7-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 300000. 最高环境温度; 40.0. 最低环境温度; -21.7. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. （3）评级工作等级确定 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax确定 依据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci —采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i —第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表7-4 大气环境影响评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级依据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax≤10%. 三级评价; Pmax＜1%. （4）预测结果 项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果下表。 表7-5 有组织点源预测和计算结果一览表 下风向距离; H1排气筒. PM10浓度(μg/m³); PM10占标率(%). 50.0; 2.5820; 0.5738. 100.0; 11.3040; 2.5120. 200.0; 12.5860; 2.7969. 300.0; 10.2830; 2.2851. 400.0; 8.0853; 1.7967. 500.0; 6.5457; 1.4546. 600.0; 5.3673; 1.1927. 700.0; 4.4900; 0.9978. 800.0; 3.7974; 0.8439. 900.0; 3.3063; 0.7347. 1000.0; 2.9034; 0.6452. 1200.0; 2.2812; 0.5069. 1400.0; 1.8246; 0.4055. 1600.0; 1.5296; 0.3399. 1800.0; 1.3069; 0.2904. 2000.0; 1.1467; 0.2548. 2500.0; 0.8358; 0.1857. 3000.0; 0.6602; 0.1467. 3500.0; 0.5329; 0.1184. 4000.0; 0.4423; 0.0983. 4500.0; 0.3837; 0.0853. 5000.0; 0.3309; 0.0735. 10000.0; 0.1347; 0.0299. 11000.0; 0.1239; 0.0275. 12000.0; 0.1116; 0.0248. 13000.0; 0.0978; 0.0217. 14000.0; 0.0834; 0.0185. 15000.0; 0.0764; 0.0170. 20000.0; 0.0433; 0.0096. 25000.0; 0.0333; 0.0074. 下风向最大浓度; 13.1310; 2.9180. 下风向最大浓度出现距离; 152.0; 152.0. D10%最远距离; /; /. 下风向距离; H2排气筒. PM10浓度(μg/m³); PM10占标率(%); SO2浓度(μg/m³); SO2占标率(%); NOx浓度(μg/m³); NOx占标率(%). 50.0; 4.9702; 1.1045; 7.9523; 1.5905; 12.9225; 5.1690. 100.0; 3.5763; 0.7947; 5.7221; 1.1444; 9.2984; 3.7194. 200.0; 1.7164; 0.3814; 2.7462; 0.5492; 4.4626; 1.7851. 300.0; 1.0716; 0.2381; 1.7146; 0.3429; 2.7862; 1.1145. 400.0; 0.7398; 0.1644; 1.1836; 0.2367; 1.9233; 0.7693. 500.0; 0.5789; 0.1287; 0.9263; 0.1853; 1.5053; 0.6021. 600.0; 0.4517; 0.1004; 0.7227; 0.1445; 1.1744; 0.4698. 700.0; 0.3637; 0.0808; 0.5820; 0.1164; 0.9457; 0.3783. 800.0; 0.2935; 0.0652; 0.4696; 0.0939; 0.7632; 0.3053. 900.0; 0.2546; 0.0566; 0.4073; 0.0815; 0.6619; 0.2648. 1000.0; 0.2210; 0.0491; 0.3536; 0.0707; 0.5746; 0.2299. 1200.0; 0.1666; 0.0370; 0.2665; 0.0533; 0.4331; 0.1733. 1400.0; 0.1253; 0.0278; 0.2005; 0.0401; 0.3258; 0.1303. 1600.0; 0.1040; 0.0231; 0.1664; 0.0333; 0.2704; 0.1082. 1800.0; 0.0882; 0.0196; 0.1411; 0.0282; 0.2293; 0.0917. 2000.0; 0.0786; 0.0175; 0.1258; 0.0252; 0.2044; 0.0817. 2500.0; 0.0554; 0.0123; 0.0887; 0.0177; 0.1442; 0.0577. 3000.0; 0.0449; 0.0100; 0.0718; 0.0144; 0.1167; 0.0467. 3500.0; 0.0362; 0.0080; 0.0579; 0.0116; 0.0941; 0.0376. 4000.0; 0.0301; 0.0067; 0.0482; 0.0096; 0.0783; 0.0313. 4500.0; 0.0276; 0.0061; 0.0442; 0.0088; 0.0718; 0.0287. 5000.0; 0.0241; 0.0054; 0.0386; 0.0077; 0.0627; 0.0251. 10000.0; 0.0085; 0.0019; 0.0137; 0.0027; 0.0222; 0.0089. 11000.0; 0.0076; 0.0017; 0.0121; 0.0024; 0.0196; 0.0079. 12000.0; 0.0069; 0.0015; 0.0110; 0.0022; 0.0178; 0.0071. 13000.0; 0.0059; 0.0013; 0.0094; 0.0019; 0.0153; 0.0061. 14000.0; 0.0050; 0.0011; 0.0080; 0.0016; 0.0129; 0.0052. 15000.0; 0.0044; 0.0010; 0.0071; 0.0014; 0.0115; 0.0046. 20000.0; 0.0024; 0.0005; 0.0039; 0.0008; 0.0063; 0.0025. 25000.0; 0.0018; 0.0004; 0.0028; 0.0006; 0.0046; 0.0018. 下风向最大浓度; 4.9702; 1.1045; 7.9523; 1.5905; 12.9225; 5.1690. 下风向最大浓度出现距离; 50. D10%最远距离; /; /; /; /; /; /. 表7-6 无组织面源预测和计算结果一览表 下风向距离; 矩形面源. TSP浓度(μg/m³); TSP占标率(%). 50.0; 57.0340; 6.3371. 100.0; 46.4630; 5.1626. 200.0; 24.3170; 2.7019. 300.0; 15.8880; 1.7653. 400.0; 11.3990; 1.2666. 500.0; 8.7014; 0.9668. 600.0; 6.9303; 0.7700. 700.0; 5.6969; 0.6330. 800.0; 4.7977; 0.5331. 900.0; 4.1164; 0.4574. 1000.0; 3.5860; 0.3984. 1200.0; 2.9171; 0.3241. 1400.0; 2.3618; 0.2624. 1600.0; 1.9671; 0.2186. 1800.0; 1.6742; 0.1860. 2000.0; 1.4493; 0.1610. 2500.0; 1.0679; 0.1187. 3000.0; 0.8322; 0.0925. 3500.0; 0.6740; 0.0749. 4000.0; 0.5617; 0.0624. 4500.0; 0.4783; 0.0531. 5000.0; 0.4142; 0.0460. 10000.0; 0.1606; 0.0178. 11000.0; 0.1410; 0.0157. 12000.0; 0.1252; 0.0139. 13000.0; 0.1122; 0.0125. 14000.0; 0.1014; 0.0113. 15000.0; 0.0923; 0.0103. 20000.0; 0.0623; 0.0069. 25000.0; 0.0459; 0.0051. 下风向最大浓度; 61.9640; 6.8849. 下风向最大浓度出现距离; 73.0; 73.0. D10%最远距离; /; /. 预测结果显示在正常情况下，本项目有组织废气和无组织颗粒物的小时平均最大落地浓度贡献值较小，最大占标率Pmax均小于10%，对周边大气环境影响不明显。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。污染物下风向最大落地浓度均可满足相应的排放限值要求。 （6）污染物排放量核算 项目大气污染物有组织排放量核算详见表7-7。 表7-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放速率/（kg/h）; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; H1; 油烟; 0.02; 1.75; 0.063. 2; 颗粒物; 0.1; 8.3; 0.12. 3; H2; 烟尘; 0.005; 17.61; 0.013. 4; SO2; 0.008; 29.36; 0.022. 5; NOX; 0.013; 46.23; 0.034. 一般排放口合计; 油烟; 0.063. 颗粒物; 0.133. SO2; 0.022. NOX; 0.034. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 油烟; 0.063. 颗粒物; 0.133. SO2; 0.022. NOX; 0.034. 项目大气污染物无组织排放量核算详见表7-8。 表7-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 1#车间; 油炸、冷却; 油烟; 加强车间通风; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中标准; 2.0; 0.064. 五香加料; 颗粒物; 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值; 1.0; 0.11. 南乳加料; 颗粒物; 0.03. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 油烟; 0.064. 颗粒物; 0.14. 项目大气污染物年排放量核算详见表7-9。 表7-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.273. 2; 油烟; 0.127. 3; SO2; 0.022. 4; NOX; 0.034. （7）防护距离计算 - 大气环境防护距离计算 本项目无组织大气污染物下风向最大占标率为6.8849%，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需要设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离计算 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD 式中： Cm为环境一次浓度标准值（毫克/米3）； Qc为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（公斤/小时）； r为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）； L为工业企业所需的卫生防护距离（米）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离，但当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 该地区的平均风速为3.1m/s，A、B、C、D值的选取见表7-11。 表7-11 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速 m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. ～4; 700; 470; 50; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 本项目无组织污染物排放的卫生防护距离计算结果见表7-12。 表7-12 本项目无组织单元卫生防护距离计算结果 位置; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 计算距离（m）; 确认值（m）; 单元取值（m）. 1#车间; 颗粒物; 0.047; 0.781; 50; 50. 根据卫生防护距离计算结果以及（GB/T13201-91）的规定，确定卫生防护距离为：以生产车间设50米卫生防护距离（卫生距离包络线见附图2），卫生防护距离范围内无居民点以及其他环境空气敏感保护点。从项目周围概况图中可以看出，卫生防护距离内为企业和空地，无环境敏感目标，以后不得在卫生防护距离内建设居住区等环境敏感目标，以避免环境纠纷。因此，本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 综上，建设单位通过加设排风扇、加强通风等措施后不会对周围区域的大气环境产生不良影响，不会改变周围环境大气现状。 （6）大气影响评价自查 建设项目大气环境影响评价自查表见表7-13。 表7-13 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级√; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km√; 边长=5 km□. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a√. 评价因子; 基本污染物 (颗粒物、SO2、NOx) 其他污染物 ( 油烟 ); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准□; 附录D □; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （ 2018 ）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据√; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区√. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 √ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长5～50km □; 边长 = 5 km √. 预测因子; 预测因子(颗粒物、SO2、NOx); 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 √. 正常排放短期浓度贡献值; 最大占标率≤100%√; 最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; 最大占标率≤10%□; 最大标率＞10% □. 二类区; 最大占标率≤30%√; 最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; 占标率≤100% □; 占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 达标 □; 不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20%□; k ＞-20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（ ）; 有组织废气监测 □ 无组织废气监测 □; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 √ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距厂界最远（ 0 ）m. 污染源年排放量; SO2:（0.022）t/a; NOx:（0.034）t/a; 颗粒物:（0.273）t/a; VOCs:（ ）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. 2、水环境的影响分析 （1）废水污染源分析 项目运营期产生的废水为生活废水、生产废水、化验室后段清洗水和蒸汽冷凝水。生活污水进化粪池预处理后，与生产废水、验室后段清洗水进入连云港紫燕农业开发有限公司污水处理站，冷凝水接管区域雨水管网。 （2）接管容量分析 连云港紫燕农业开发有限公司污水处理系统处理规模为2000m3/d，全厂废水产生量为666159.64m3/a，即1903.31m3/d，剩余处理水量为96.69m3/d，本项目废水产生量为10.67m3/d（3206.55m3/a），连云港市香万家食品有限公司已与连云港紫燕农业开发有限公司签订污水接管协议（附件6），因此本项目废水接管连云港紫燕农业开发有限公司污水站处理可行。 连云港紫燕农业开发有限公司污水站处理工艺为熟食加工废水经“格栅+隔油+气浮+厌氧+A/O+二沉”处理。根据《连云港紫燕农业开发有限公司农产品加工项目环境影响报告书》分析数据，污水站出水中各污染物的浓度分别为COD 438.6mg/L、SS274.2mg/L、氨氮31.3mg/L、总磷3.7mg/L、动植物油85.6mg/L、盐分677.5mg/L，水质能够满足灌云经济开发区污水处理厂接管要求。废水经集中处理后，对周围水环境无显著影响。 （3）连云港紫燕农业开发有限公司污水处理站处理可行性分析 本项目污水具体处理工艺流程图见图7-1。 图7-1 污水处理站工艺流程图 工艺简述 主要工艺流程说明： ①屠宰车间废水首先经转鼓格栅去除较大悬浮物后自流至集水井短暂收集后，然后泵至隔油沉淀池。 ②屠宰废水在隔油沉淀内通过重力沉降及隔油工艺，去除废水中大部分油脂及悬浮物，之后隔油沉淀池出水自流进入调节池。 ③废水在调节池内进行水量的调节和水质的均一。另外在调节池内设置曝气搅拌系统，防止悬浮物沉淀。 ④调节池出水通过水泵至水解酸化池，水解酸化池内在水解菌和酸化菌的作用下，将大分子有机物分解为小分子有机物，将难讲解有机物分解为易降解有机物，提高废水可生化行，为后续好氧处理奠定基础。 ⑤熟食车间废水首先经过转鼓格栅去除废水中较大悬浮物后自流进入隔油调节池，在隔油调节池内设置撇油装置，去除废水中的悬浮油脂，同时调节池底部设有曝气搅拌系统，保证废水水质混合均匀，均衡水量，防止细小悬浮物在调节池沉积。 ⑥熟食车间废水调节池出水通过水泵至高效浅层气浮机，通过气浮机的气浮作用以及絮凝剂的絮凝作用，去除废水中大部分油脂及其他悬浮物质，降低后续生化处理负荷。 ⑦高效浅层气浮机出水自流进入配水井，废水在配水井中设置加热装置，温度低时将废水的水温加热至35±3℃，达到厌氧微生物最适生长环境，利于厌氧反应器的运行。 ⑧加热后的废水由泵提升至PEIC厌氧反应器，在PEIC厌氧反应器内通过厌氧微生物的分解作用，去除大部分的有机物,并产生大量的清洁能源-沼气。 ⑨经PEIC厌氧反应器处理后的熟食车间废水与水解酸化池处理后的屠宰废水在A/O活性污泥池混合处理，在A/O活性污泥池内通过微生物的好氧作用去除水体中大部分的有机物，通过硝化和反硝化细菌的共同作用去除废水中的氨氮、磷等物质。 ⑩好氧池出水进入二沉池，在二沉池内进行泥水分离，二沉池沉淀的污泥一部分回流至A池补充活性污泥泥量，剩余污泥通过水泵泵至污泥浓缩池进行脱水处理，二沉池上清液达标排放。 （3）废水排放情况 本项目为水污染影响型项目，厂区废水委托连云港紫燕农业开发有限公司污水处理站处理后排入市政管网接管至灌云经济开发区污水处理厂，灌云经济开发区污水处理厂采用“解酸化+改良 SBR+高密度沉淀池 +纤维转盘滤池+二氧化氯消毒”工艺，污水厂设计出水水质标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）表1 水污染影响型建设项目评价等级判定，本项目评价等级为三级B，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型三级B评价不进行环境影响预测。 表7-14 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物 种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口 设置是否 符合要求; 排放口 类型. 污染治理 设施编号; 污染治理 设施名称; 污染治理 设施工艺. 1; 混合废水; COD SS 氨氮 总氮 总磷; 灌云经济开发区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; 1#; 连云港紫燕农业开发有限公司污水处理站; 格栅+隔油+气浮+厌氧+A/O+二沉; DW001; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 废水间接排放口基本情况见表7-15。 表7-15 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水 排放量 （t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1 2; DW001; 119.232400; 34.256144; 3206.55; 灌云经济开发区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; /; 灌云经济开发区污水处理厂; COD; 50. SS; 10. 氨氮; 5. 总氮; 15. TP; 0.5. 表7-16 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（kg/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 237.5; 2.53; 0.76. SS; 381.25; 4.07; 1.22. 氨氮; 13.75; 0.147; 0.044. 总氮; 19.96; 0.21; 0.064. 总磷; 1.87; 0.02; 0.006. 本项目排放口合计; COD; 0.76. SS; 1.22. 氨氮; 0.044. 总氮; 0.006. 总磷; 0.064. 废水经处理达标后再排入污水管网，进入灌云经济开发区污水处理厂进行集中处理，对周围水环境无显著影响。地表水环境影响评价自查表见附表7-17。 表7-17 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影 响 识 别; 影响类型; 水污染影响型 √ 水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区 □；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 √. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放√；其他□; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 √； pH值□；热污染 □；富营养化 □；其他 √; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B √; 一级 □；二级 □；三级 □. 现 状 调 查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源□; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 √；补充监测 □；其他 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 春季 □；夏季□；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门□；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （）; 监测断面或点位个数 （）个. 现 状 评 价; 评价范围; 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 评价因子; （/）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□；Ⅴ类 ☑ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类□ 规划年评价标准（/）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标☑；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标□；不达标□ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 ☑ 不达标区 □. 影 响 预 测; 预测范围; 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 预测因子; （/）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影 响 评 价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 本项目排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. COD; 0.76; 237.01. SS; 1.22; 380.47. 氨氮; 0.044; 13.72. 总氮; 0.006; 1.87. 总磷; 0.064; 19.96. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （/）; （/）; （/）; （/）; （/）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防 治 措 施; 环保措施; 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减√；依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 √; 手动 □；自动□；无监测 √. 监测点位; （/）; （/）. 监测因子; （/）; （/）. 污染物排放清单; ☑. 评价结论; 可以接受 √；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 综上所述，本项目采用该工艺进行废水处理可确保出水水质达标，且技术可行，不会对地表水环境产生影响。 3、噪声环境影响分析 项目噪声源主要有脱皮机、烘干机、冷却机、搅拌机等，噪声源强约为75～85dB（A）。源强较大，在噪声污染防治方面，除了合理规划厂区平面布置外、尽可能选用低噪声设备以外，常用的降噪措施还有利用厂房隔声、设备加装隔声罩、安装消声器等措施。 本项目选用低噪声设备，安装消声器、减振垫等措施，据调查，设备安装消音器、减震垫可降低噪声值5dB(A)，距离衰减和建筑物隔声可降低噪声值25dB(A)。 预测模式 a.室外声源 如已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（A.1）计算： Lp(r)=Lw+Dc−A （A.1） A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中：Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0 dB。 A —倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（A.2）计算： Lp(r)=Lp(r0)−A （A.2） 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按公式（A.3）计算： LA(r)=10lgi=1810[0.1Lpi(r)−ΔLi] （A.3） 式中：Lpi(r)—预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB； 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（A.4）和（A.5）作近似计算： LA(r)=LAw−Dc−A （A.4） LA(r)=LA(r0)−A （A.5） b.室内声源 如图A.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（A.6）近似求出： Lp2=Lp1−(TL+6) （A.6） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 也可按公式（A.7）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： Lp1=Lw+10lg(Q4πr2+4R) （A.7） 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙的夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（A.8）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： Lp1i(T)=10lg(j=1N100.1Lp1ij) （A.8） 式中： Lp1i(T) —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式（A.9）计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lp1i(T)−(TLi+6) （A.9） 式中： Lp2i(T) —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（A.10）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW=Lp2i(T)+10lgS （A.10） 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 表7-18 噪声源距离各厂界的距离 位置; 作业机械; 各声源距离各厂界的距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1#车间; 甩油机; 143; 170; 87; 89. 拌料机; 130; 169; 100; 67. 包装机; 94; 177; 136; 61. 提升机; 164; 183; 66; 54. 烘干机; 123; 184; 107; 54. 脱皮机; 160; 185; 70; 49. 清洗机; 140; 188; 90; 48. 腌制滚筒; 158; 172; 72; 63. 漂烫机; 142; 185; 88; 48. 预测结果详见表7-19。 表7-19 声环境影响预测结果一览表 位置; 作业机械; 各声源对厂界噪声贡献值[dB(A)]. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1#车间; 甩油机; 6.93; 5.43; 11.24; 11.04. 拌料机; 14.52; 12.24; 16.79; 20.26. 包装机; 12.97; 7.48; 9.77; 16.72. 提升机; 16.76; 15.81; 24.65; 26.39. 烘干机; 8.24; 4.74; 9.45; 15.37. 脱皮机; 7.95; 6.69; 15.11; 18.20. 清洗机; 12.11; 9.56; 15.95; 21.39. 腌制滚筒; 3.06; 3.01; 9.87; 11.03. 漂烫机; 8.98; 6.69; 13.13; 18.38. 叠加值; 21.45; 19.41; 26.75; 29.64. 达标情况; 达标. 由上表预测结果可知，项目各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此本项目噪声可以做到达标排放。对周边敏感目标影响较小。所以项目投产后，设备噪声对区域声环境影响较小。 4、固废环境影响分析 项目营运期产生的一般固废主要为废弃包装物、下脚料、不合格品、生活垃圾、废油渣油脂，危险废物有废试剂瓶、有机废液、废样品。 （1）固废处置分析 本项目产生的废包装袋、下角料和不合品企业收集后外售；废油渣油脂由专业单位处理；废试剂瓶、有机废液、废样品交由有资质单位处理处理；生活垃圾交由环卫部门清运处置。各类固废都得到妥善处理，不会产生二次污染，对项目周围环境影响较小。 （2）固体废物暂存场所合理性分析 本项目一般工业固废产生量为67.1t/a，本项目建设一座建筑面积为50m2的一般固废暂存间，一般工业固废垃圾平均转运周期为一个月，暂存期内一般工业固废量最多为5t，本项目一般固废暂存间一次暂存量最大为10t，因此本项目已设置的50m2一般工业固废堆场可以满足固废贮存的要求。 本项目设置一个10m2的危险仓库，转运周期为一个月。根据调查，固废堆场一般1m2能贮存2t左右的桶装或袋子物质，本项目危废仓库最多能容纳20t左右的危险废物。本项目危废（废样品、废试剂瓶、有机废液）产生量约0.44t/a，因此，设置危废仓库10m2可以满足本项目的危废贮存及转运需求。 （3）危险废物环境影响分析 ①危废贮存环境影响分析 本项目运营期产生的危险废物主要为废试剂瓶、有机废液、废样品，其主要产生环节为化验室化验，危废产生后通过收集由专用的密闭胶桶贮存于厂区的危废仓库，并交由资质单位进行处理，运输和处置过程中严格按照危废管理要求进行，因此本项目产生的危废对周边环境影响较小。且本项目仅在运营期产生此类废物并按照要求及时有效处理，服务期满后对无影响。 同时，本项目产生的危废用密闭胶桶贮存，贮存过程中不会产生有毒有害物质的挥发和扩散，也不会发生泄露情况，因此本项目产生的危废在采取以上的污染防治措施条件下不会对周边的大气环境、地表水环境、土壤、地下水及周边环境保护目标产生影响。 ②运输过程影响分析 本项目危废采用密闭胶桶贮存和运输，在运输过程中使用专业危废运输车辆进行运输，运输过程采取跑冒滴漏防治措施，发生散落概率极低。当发生散落时，可能情况有：①胶桶整个掉落，但胶桶未破损，司机发现后，及时返回将胶桶放回车上，由于胶桶未破损，没有废物泄漏出来，对周边环境基本无影响；②胶桶整个掉落，但胶桶由于重力作用，掉落在地上，导致胶桶破损或盖子打开，固废泄露，运输路线基本为硬化路面，经过水泥硬化处理，且硬化厚度达100mm以上。运输司机发现后，利用车上配备的围截材料进行围堵，防止进一步扩散，同时利用车上的收集桶将泄露的固废尽可能的收集，通过以上措施后残留在地面的危废量较小。 ③危废处置环境影响分析 本项目运营期产生的危险废物主要为废试剂瓶HW49（900-041-49）、有机废液HW49（900-047-49）、废样品HW49（900-047-49），企业所产生的废试剂瓶、有机废液、废样品定期收集后委托有资质单位处理；企业承诺在项目投产前签订危废处置协议，保证项目产生的危废全部得到安全处置，因此本项目产生的危险废物经危废单位处理后对环境影响较小。 项目各种类固体废弃物处理处置措施见表7-20。 表7-20 项目固体废物处理处置措施表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 利用处置方式. 1; 生活垃圾; 职工生活; 一般工业固体废物; 环卫清运. 2; 不合格品; 挑选; 一般工业固体废物; 收集外售. 3; 下脚料; 脱皮; 一般工业固体废物. 4; 废包装物; 包装; 一般工业固体废物. 5; 废油渣油脂; 油炸; 一般工业固体废物; 专业单位处理. 6; 废试剂瓶; 化验室化验; 危险废物; 委托有资质单位处理. 7; 有机废液; 危险废物. 8; 废样品; 危险废物. 建设项目一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求建设，具体要求如下： （1）贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 （2）贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 （3）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 （4）应设置渗滤液集排水设施。 （5）为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤土墙等设施。 （6）为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 危废暂存场所污染防治措施要求： 危险废物的管理应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行。危险废物贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的有关规定执行。 ①危险废物贮存容器要求 应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 ②危险废物贮存设施的设计要求 危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。贮存场所要防风、防雨、防晒，避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域。地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造；必须有泄露液体收集装置；用以存放装有废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝；设计堵截泄露的裙角。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≦10-10cm/s。 ③公司应设置专门危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置。 综上所述，本项目一般固废外售综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一收集处理，危险固废委托有资质单位处理，不会对项目周围的地表水、大气和地下水造成污染，这些措施落实后，固体废弃物均能够得到妥善处理，可满足环境保护的要求，对环境的影响较小。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录1查询，项目属于“107其他食品制造”中“除手工制作和单纯分装外的”，因此地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不需开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表A.1土壤环境影响评价类别，本项目行业类别不在表中，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ 169-2018）》、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知（环发[2012]77 号）》和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知”（环发[2012]98号）》的要求，以及《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4 号文）的相关规定，对本项目可能产生的环境风险提出相应的防范措施及应急预案。 7.1风险调查 项目建成后全厂涉及到的化学品主要为氢氧化钾、乙酸、三氯甲烷等，其中石油醚、甲醇、乙醇属于易燃液体。 根据项目使用的原料危险性类别，生产和贮运过程中可能存在的事故隐患有：物料运输过程中，包装容器打翻或破裂，发生泄漏，有害成分进入大气、水和土壤环境，对环境空气、地表水、地下水及土壤等产生不利影响。 物料储存和使用过程中，接触高温或明火发生燃烧，造成危害。 根据《危险化学品目录（2015 版）》、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的规定，项目建成后Q值判别结果见表7-21。 表7-21 项目建成后Q值辨识判别表 序号; 试剂名称; 一次最大存储量（t）; 临界量（t）; qn/Qn. 1; 石油醚; 0.003; 10; 0.0003. 2; 三氯甲烷; 0.000625; 10; 0.0000625. 3; 乙酸; 0.00083; 10; 0.000083. 4; 甲醇; 0.000417; 10; 0.0000417. 5; 乙醇; 0.000625; 500; 0.00000125. 6; 天然气; 0.008; 50; 0.00016. 7; 食用油罐; 30; 2500; 0.012. 合计; -; -; 0.01264845. 注 1：一次最大存储量参照表1-2中原辅料的年用量得出；硫酸银以银计。 本项目 q1/Q1＋q2/Q2＋……＋qn/Qn 的计算结果为0.01264845<1。 7.2 风险评价 根据风险调查结果，项目危险物质数量与临界值比值Q=0.01264845 <1，因此环境风险潜势为 I，风险评价等级为简单评价。分析内容见表7-22。 表7-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产10000吨坚果类食品加工项目. 建设地点; 连云港市香万家食品有限公司. 主要危险物质及分布; 项目建成后，涉及的主要危险物质为食用油罐、天然气、三氯甲烷等，油罐存放于原料库，天然气厂区不储存，化学试剂和废液分类存放于试剂室与危废仓库。. 环境影响途径及 危害后果; 原料使用、运输过程中可能会发生包装破裂、倾倒等，造成原料泄漏，可能引发火灾、爆炸、有毒气体释放等. 风险防范措施要 求; 风险防范措施; a.制定安全操作规章制度，指定安全责任人，定期进行员工安全意识教育； b.化学品使用过程中应使用满足工艺要求的设备并保证完好。 c.项目所有实验室均为环氧地坪。所有化学品均存放于密闭包装瓶内，并放置于容积大于物质存放体积的防渗托盘上。 d.化学品补充时制定台账，严格检验物品质量、数量、有无泄漏情况。 e.在可燃气体可能泄漏的场所，设置可燃气体检测仪，随时检测操作环境中可燃气体的浓度，以便采取必要的处理设施。. 事 故 应 急 预 案; a.制定环境风险应急预案，建立应急组织机构，负责应急突发性事件的组织、指挥、抢修、控制、协调等应急响应行动； b.风险事故应急队伍收到事故信息后，应立即赶赴现场，确认事故应急状态等级和危急程序，确定应急抢修方案，迅速开展各项抢修、抢救工作。若事故严重，同时请求政府应急支援； c.设置火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通；危险化学品存储及使用场地周边设置急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品； d.当事故发生时，应由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据； e.制定事故现场、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，并制定撤离组织计划及救护； f.应急计划制定后，平时安排人员培训与演练；对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息等； g.公司应与海州区处置突发环境事件的应急机构保持联动关系，确保公司一旦发生突发环境事件，能够及时上报事件情况，并在内部救援力量不足时能够在第一时间向地方政府机构寻求专业救助。. 填表说明; 项目涉及危险化学品最大储存量较少，风险评价等级为简单评价。 本项目，化学品存放区域均设置托盘、环氧地坪等防渗措施；厂区雨污分流，可确保化学品出现渗漏及污水管网破裂时不会污染地表水及地下水。在加强教育、规范使用的情况下，项目环境风险小。在事故发生后，及时采取有效的处理措施，事故风险处于可接受水平。. 7.3应急预案 企业应按照《企业突发环境事件隐患排查与治理工作指南（试行）》（环保部公告2016 年第74号）要求，健全风险防范措施，根据拟建项目生产工艺、原辅材料等的变化情况，及时编制突发环境事件应急预案，强化应急培训和演练，保障环境安全。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），拟建项目建成后，厂区环境风险应急预案修编的主要内容如下。 表 7-23 突发事故 序号; 项目; 内容及要求. 1; 适用范围; 明确应急预案的适用范围. 2; 应急计划区; 危险目标：贮存区、环境保护目标等. 3; 环境事件分类与分级; 明确厂区风险事件的分类，并根据可能造成的后果进行分级. 4; 企业、园区、地方政府环境风险应急体系; 应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。. 5; 应急组织机构、人员; 工厂：厂指挥部—负责现场全面指挥专业救援队伍—负责工厂事故控制、救援、善后处理；地区应急组织机构：地区指挥部—负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散；人员—负责对厂专业救援队伍的支援。. 6; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 7; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 8; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 9; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 10; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 11; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 12; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 13; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 14; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 15; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门负责管理. 16; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. 8、排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（1997）122号文]的要求设置与管理排污口（指废水接管口、废气排气筒和固废临时堆放场所）。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 8.1废水排污口的规范化设置 建设单位须按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求进行排污口规范化设计。厂区内需进行雨污分流，设雨水排放口一个，污水经污水转接池接管连云港紫燕食品公司污水处理站。 8.2废气排污口的规范化设置 本项目的有组织废气排气筒，应按规范要求设置排气筒。废气排口也应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）进行设置，具体如下： ⑴各排气筒附近地面醒目处设置环境保护图形标志牌，设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。 ⑵废气净化设施的进出口均设置采样口。 ⑶在排气筒附近地面醒目处设置环境保护图形标志牌。 8.3噪声排放源的规范化设置 在固定噪声源（油炸机、脱皮机、提升机等）对厂界噪声影响最大处，设置环境保护图形标志牌。 8.4固废暂存场所的规范化设置 针对固废设置固体废物仓库，一般固废贮存场所要求： 1）固体废物贮存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施； 2）固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌。 固废应收集后尽快综合利用处置，不易存放过长时间，以防止存放过程中造成二次污染。 按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则(试行)》(环监[1996]463号)的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌，排放口图形标志见图7-2。项目各排污口环境保护图形标志设置情况见表7-24。 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名 称; 功 能. 1; 污水 排放口; 表示污水向 水体排放. 2; 废气 排放口; 表示废气向 大气环境排放. 3; 噪声 排放源; 表示噪声向 外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 图7-2 “三废”及噪声排放点标志 表7-24 各排污口环境保护图形标志 排放口名称; 编号; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 污水接管口; WS-01; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 雨水排口; YS-01; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 排气筒; FQ-01; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 噪声源; ZS-01; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 固废暂堆场所; GF-01; 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 9、与排污许可证衔接 环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障。在环境影响评价管理中，不断完善管理内容，推动环境影响评价更加科学，严格污染物排放要求；在排污许可管理中，严格按照环境影响报告书以及审批文件要求核发排污许可证，维护环境影响评价的有效性。 做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接，按照建设项目对环境的影响程度、污染物产生量和排放量，实行统一分类管理。纳入排污许可管理的建设项目，可能造成重大环境影响、应当编制环境影响报告书的，原则上实行排污许可重点管理；可能造成轻度环境影响、应当编制环境影响报告表的，原则上实行排污许可简化管理。 本项目明确实施后排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容，建设单位应据此申请排污许可证。 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。 10、环境管理及环境监测 10.1 环境管理 10.1.1 环境管理机构与职能 环境管理机构主要职能是研究决策公司环保工作的重大事宜，负责制订公司环境保护规划和进行环境管理，监督企业环保设施运行效果，配合环保部门对企业的环境目标考核。环境管理机构由企业法人代表主管，并有环保部门负责环保工作。 环境管理工作的基本原则： ①按“可持续发展战略”，正确处理发展生产和保护环境的关系，把经济和环境效益统一起来。 ②把环境管理作为企业管理的一个组成部分，并贯穿于生产全过程，将环保指标纳入生产计划指标，同时进行考核和检查。 ③加强全公司职工环境保护意识，专业管理与群众管理相结合。 10.1.2 环境管理内容 ①组织学习和贯彻执行国家及地方的环保方针、政策、法令、条例，进行环境保护教育，提高公司职工的环境保护意识。 ②编制并实施企业环境保护工作的长期规划及年度污染控制计划。 ③建立环境管理岗位制度，制定操作规程，专人负责环保设施的运行管理、排污监督和考核，固体废物的收集、贮存，事故应急措施等内容，建立管理台帐档案。 ④负责委托进行项目环境影响评价、竣工验收及上报相关报告，落实并监督环保设施的“三同时”，并在生产过程中检查环保装置的运行和日常维护情况。 ⑤进行公司内部排污口和环保设施的日常管理和对相关岗位监督考核。 ⑥按国家《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）有关规定，在污染物排放点设置显著标志牌。 10.2 环境监测 表7-25 项目运行后日常监测计划建议 要素; 监测布点; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; H1排气筒; 油烟; 一次/年; 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中“中型”标准限值. H2排气筒; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉标准. 厂界无组织废气; 油烟; 一次/年; 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中“中型”标准限值. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 废水; 污水处理设施排口; pH、COD、SS、氨氮、总氮、TP; 一次/年; 灌云经济技术开发区污水处理厂接管标准. 噪声; 四侧厂界; 昼夜LAeq; 一次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类、4类标准. 11、选址合理性分析 本项目位于灌云县经济开发区，根据《江苏灌云经济开发区环境影响报告书》与《江苏灌云经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》内容，灌云经济开发区产业为以轻工纺织、机电等轻污染行业为主，集医药、电子、纺织、通信和其它现代制造业等功能于一体，化工、含有电镀工艺的电子项目及其他重污染工业项目禁止入区。本项目为年产10000吨坚果类食品加工项目，属于轻工类，与灌云经济开发区规划相符。 项目的建设与周围的环境相容，符合开发区的功能定位。该项目污染理措施有效，污染物可以达标排放，项目的建设不会改变当地周边的环境质量，因此选址是合理的。 12、总量控制分析 本项目污染物总量控制情况： 大气污染物：有组织颗粒物0.133t/a；SO20.022t/a；NOX 0.034t/a； 无组织油烟0.064t/a，颗粒物0.14t/a。 水污染物： 接管考核量：废水量：3206.55m3/a，COD0.76t/a、SS1.22t/a、NH3-N0.044t/a、TP0.006t/a、总氮0.064 t/a。 最终进入环境量：废水量：3206.55m3/a，COD0.16t/a、SS0.032t/a、NH3-N0.016t/a、TP0.0016t/a、总氮0.048t/a。 固废：外排量为0。 表7-25 “三同时”验收一览表 污染源; 环保设施名称; 处理效果、执行标准; 环保投资 （万元）; 进度. 废气; 油炸油烟废气; 集气罩+高效除油、除异味净化器+ 20米高H1排气筒; 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“中型”标准限值。; 9; 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用 -. 冷却油烟; 集气罩+20米高H1排气筒. 天然气燃烧废气; 低氮燃烧器+8米高H2排气筒; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉标准. 车间无组织; 排气扇; 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中“中型”标准限值。; 8. 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控点浓度限值标准. 废水; 污水转接池; -; 2. 噪声; 消声器、设置隔声屏障等; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类、4类标准。; 5. 固废; 生活垃圾收集装置、一般固废暂存场所、危险废物暂存所; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及修改单要求。; 1. 事故应急措施; -; -. “以新带老”措施; -; -. 总量平衡具体方案; 大气污染物：有组织颗粒物0.133t/a；SO20.022t/a；NOX 0.034t/a。；无组织油烟0.064t/a，颗粒物0.14t/a。水污染物：废水量：3206.55m3/a，COD0.76t/a、SS1.22t/a、NH3-N0.044t/a、TP0.006t/a、总氮0.064 t/a。固废：0; -. 区域解决问题; -; -. 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等）; 以车间设50米卫生防护距离，卫生防护距离范围内无居民点以及其他环境空气敏感保护点。; -. 合计; -; 25.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果（含生态）

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染 物 | 营运期 | 有组织 | H1排气筒 | 油烟 | 集气罩+高效除油、除异味净化器+ 20米排气筒 | 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中“中型”标准限值。 |
|  |  |  | H2排气筒 | 烟尘、SO2、NOX、 | 低氮燃烧器+8米排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉标准 |
|  |  | 无组织 | 1#车间 | 油烟 | 加强车间通风 | 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中“中型”标准限值。 |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控点浓度限值标准 |
| 水 污 染 物 | 营运期 | 生活污水、化验清洗水和生产废水 |  | COD、氨氮、总磷、SS、动植物油 | 接管连云港紫燕农业开发有限公司污水站。采用“格栅+隔油+气浮+厌氧+A/O+二沉”处理工艺 | 排入灌云经济开发区污水处理厂集中处理。 |
| 固体废物 | 运营期 | 生活垃圾 |  |  | 环卫部门清运处理 | 全部安全处置 |
|  |  | 不合格品 |  |  | 外售综合利用 |  |
|  |  | 下脚料 |  |  |  |  |
|  |  | 废包装物 |  |  |  |  |
|  |  | 废油渣油脂 |  |  | 专业单位处理 |  |
|  |  | 废试剂瓶 |  |  | 委有资质单位处理 |  |
|  |  | 废样品 |  |  |  |  |
|  |  | 有机废液 |  |  |  |  |
| 噪 声 | 营运期 | 本项目运营过程中产生的噪声来源主要是拌料机、提升机、脱皮机等设备产生的噪声，噪声级约75~85dB（A），通过减震、隔声等措施后，再经距离衰减后，对周围环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于灌云县经济开发区，项目区域目前为空地，周边植物主要为人工植物，无天然、珍稀野生动、植物种。 |  |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

1.结论 1.1 项目概况 连云港市香万家食品有限公司位于灌云县经济开发区浙江西路（原树云路）南侧，公司于2020年7月17日取得灌云县行政审批局备案（灌行审投资备[2020]88号）。项目建成后形成年产10000吨坚果类食品加工的生产能力。 1.2 产业政策 经查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类范畴，为允许类。因此，拟建项目符合国家产业政策要求。 经查询《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）>部分条目的通知》，苏经信产业[2013]183 号）及《连云港市工业结构调整指导目录（2015 年本）》（连政办发[2015]15号），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类范畴，为允许类。因此，拟建项目符合地方产业政策要求。 综上所述，本项目的建设符合国家及地方的产业政策。 1.3 选址合理性分析 本项目位于灌云县经济开发区幸福大道西侧、产业大道南侧，项目用地为工业用地。根据《江苏灌云经济开发区环境影响报告书》与《江苏灌云经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》内容，灌云经济开发区产业为以轻工纺织、机电等轻污染行业为主，集医药、电子、纺织、通信和其它现代制造业等功能于一体，化工、含有电镀工艺的电子项目及其他重污染工业项目禁止入区。 本项目为年产10000吨坚果类食品加工项目，属于轻工类。因此，与灌云经济开发区规划相符。 1.4 “三线一单”符合性 （1）生态红线 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）和《连云港市生态红线区域保护规划》的划分规定，本项目位于灌云县经济开发区浙江西路（原树云路）南侧，树云中沟东侧，距离通榆河（灌云段）清水通道维护区2700m。本项目不在生态红线保护区范围内，所以本项目的建设符合生态红线区域保护规划要求。 （2）环境质量底线 本项目生活污水经化粪池预处理后与生产废水、化验废水共同委托连云港紫燕农业开发有限公司污水站预处理后达接管标准后排入灌云经济开发区污水处理厂集中处理，冷凝水作为清洗水直接外排，不会造成区域水环境质量的下降；由声环境影响预测结果可知，本项目噪声排放不会造成区域声环境质量的下降。 本项目的实施不会改变环境功能类别，与环境质量底线基本相符。 （3）资源利用上线 本项目为C1373水果和坚果加工，用水由开发区现有的给水管道供给，项目用电来自市政电网。项目水、电供应充足，生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗。 因此本项目与资源利用上限相符。 （4）生态环境准入清单 根据《市政府办公室关于印发连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]9 号），要求灌云县经济开发区（工业聚集区）：不符合园区产业定位的项目禁止入园；禁止化工、冶金、水泥等高污染行业入园。本项目为C1373水果和坚果加工，不属于高污染行业。 因此，本项目建设总体符合“三线一单”的要求。 1.5环保防治措施 项目在运营期主要有废气、废水、固废及噪声污染，通过采取一系列相关治理措施可以降低对外部环境的不利影响。 废气：项目油炸过程中产生的油烟废气采用集气罩+高效除油、除异味净化器处理后+20米高H1排气筒排出；冷却过程产生的油烟废气采用集气罩+20米高H1排气筒排出；天然气燃烧废气采用低氮燃烧器设备经8米高H2排气筒排出，脱皮废气采用布袋除尘器+20米高H1排气筒排出，无组织废气通过加强车间通风达标排放。 废水：项目生活污水经化粪池预处理后与生产废水、化验废水共同委托连云港紫燕农业开发有限公司污水站预处理后达接管标准后排入灌云经济开发区污水处理厂集中处理，冷凝水作为清洗水直接外排。 固废：本项目产生的废包装袋、下角料和不合品企业收集后外售；废油渣油脂由专业单位处理，废试剂瓶、有机废液、废样品交由有资质单位处理处理；生活垃圾交由环卫部门清运处置。本项目固体废物均能得到妥善的处置，不会对外环境造成明显的影响。 噪声：该项目建成运营后，在采取厂房隔声、选取低噪声设备，对高噪音部位采取吸声、隔声、减震等降噪措施后，再经自然衰减，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。 生态：本项目位于灌云县经济技术开发区浙江西路（原树云路）南侧，树云中沟东侧，区域周边植物主要为人工植物，无天然、珍稀野生动、植物种。项目产生的废水经污水站预处理后排入灌云县南风污水处理厂集中处理。项目产生的废气采取措施后能实现达标排放。 通过以上分析，从环保角度看，项目是可行的。 1.6 项目投产后区域环境质量与环境功能的相符性 （1）废水 经分析，项目生活污水经化粪池预处理后与生产废水、化验废水共同委托连云港紫燕农业开发有限公司污水站预处理后达接管标准后排入灌云经济开发区污水处理厂集中处理，冷凝水作为清洗水直接外排。项目产生的废水基本上不会对附近水体产生影响，不会造成水体功能降级。 （2）废气 经分析，在采取表中所提的环保措施基础上，项目有组织废气和无组织废气均能能做到达标排放，不会造成大气功能区类别降低。 （3）固体废弃物 项目产生的固废能得到合理的处置，对外环境不会造成明显不利的影响。 （4）噪声 项目的各噪声设备均得到了较好的控制，项目的建设运营对周围环境造成的影响较小，不会造成区域声环境功能级别的降低。 1.7 总量控制： 大气污染物：有组织颗粒物0.133t/a；SO20.022t/a；NOX 0.034t/a。 无组织油烟0.064t/a，颗粒物0.14t/a。 水污染物： 接管考核量：废水量：3206.55m3/a，COD0.76t/a、SS1.22t/a、NH3-N0.044t/a、TP0.006t/a、总氮0.064 t/a。 最终进入环境量：废水量：3206.55m3/a，COD0.16t/a、SS0.032t/a、NH3-N0.016t/a、TP0.0016t/a、总氮0.048t/a。 固废：0。。 废气总量在灌云县区域内平衡。废水总量在污水处理厂内平衡。 综上所述：本项目位于灌云县经济技术开发区浙江西路（原树云路）南侧，树云中沟东侧，项目的建设符合国家和地方产业政策，不违反《江苏省生态红线保护区划》相关规定，拟采用的各项污染防治措施合理、有效，水、气污染物、噪声均可实现达标排放，固体废物可实现零排放，因此在下一步的工程设计和建设中，在严格落实建设单位既定的污染防治措施和本报告中提出的各项环境保护对策前提下，从环保角度看，本项目在拟建地建设是可行的。 说明：上述评价结果是在建设单位提供的有关资料基础上得出的，建设单位对所提供资 料真实性负责。评价结论仅对以上的建设地点、工程方案、建设规模负责。若项目的建设地点、工程方案、建设规模发生大的变化时，应另行评价。 2. 建议 1．运营后加强车间通风换气，保持车间内空气流通。 2．按照环保相关法规和本环评的要求，建造各种污染防治措施，平时加强管理，保证装置的正常运营，严格实行“三同时”制度，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注      释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件：

附件1   声明

附件2   项目委托书

附件3   立项批准文件

附件4   企业环保信用承诺书

附件5   企业营业执照

附件6   管委会同意建设证明

附件7   租赁协议

附件8   污水接管协议

附图：

附图1   项目地理位置图

附图2   项目四邻以及周围300米范围土地利用现状图

附图3   项目平面布置图

附图4   项目所在区域生态红线保护规划图

附图5   项目所在区域水系图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。

- 大气环境影响专项评价

- 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

- 生态影响专项评价

- 声影响专项评价

- 土壤影响专项评价

- 固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。