连环审[2018]4号

关于对连云港市工投集团利海化工有限公司

2.5万t/a氯化苄、2500t/a苯甲醛搬迁技改

项目环境影响报告书的批复

连云港市工投集团利海化工有限公司：

你公司委托中蓝连海设计研究院编制的《年产2.5万吨氯化苄、2500吨苯甲醛搬迁技改项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)、市政府办公室办文单（政办复〔2016〕193号）、市政府办公室会议纪要（2017年第4号）、连云港华茵环保科技有限公司技术评估意见（连环咨〔2017〕18号）、连云区环保局预审意见（连环区〔2017〕36号）均收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于连云港市徐圩新区板桥综合产业园祥和路8号。根据环评结论、技术评估意见、预审意见，在切实落实各项污染防治措施、污染物稳定达标排放及环境污染事故风险防范措施落实到位的前提下，从环保角度分析，在连云港泰乐化学工业有限公司搬迁的基础上，将年产2.5万吨氯化苄、2500吨苯甲醛，副产品31%工业盐酸3.51万吨、99%二氯化苄4000吨项目搬迁技改至拟建厂址原则可行。按《报告书》要求淘汰落后设备，在拟技改厂址新增氯化苄生产装置及其配套废气治理设施，利用原有苯甲醛生产装置、库区及罐区（新增盐酸贮罐1个500m3）和公辅工程，原有废水处理站等环保设施。

二、同意连云区环保局预审意见。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实预审意见和《报告书》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，并须着重落实以下各项工作要求：

（一）全面贯彻清洁生产原则和循环经济理念，加强生产和环保管理，做到生产自动化、工艺连续化、全线封闭化。本项目生产工艺和设备、污染控制水平、资源利用指标、综合利用指标、环境管理要求等应达国内行业清洁生产先进水平，同时对原有项目实施清洁化改造，减少恶臭、挥发性有机气体排放，确保不造成恶臭等污染扰民事件。

（二）严格实施雨污分流、清污分流，管道布设须符合相关管理要求。污水处理站预处理规模为100m3/d，生化处理规模300m3/d。本项目废水主要有设备和地面冲洗水、初期雨污水、生活污水等，拟利用原有污水处理站进行分质处理。高浓度废水经“气浮隔油+微电解+芬顿氧化+中和沉淀”物化处理后与厂区生活污水一起进入综合调节池，经“A/O+沉淀”处理后排入园区污水处理厂统一处理。

甲苯、锌等排放浓度参照执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准，pH、COD、SS、TN、锌、盐分执行板桥污水处理厂接管要求[《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准]，氨氮、总磷执行板桥污水处理厂自定的接管标准限值。本项目清下水污染物排放标准按COD≤40mg/L执行。

（三）按《报告书》要求落实废气污染控制措施，建立全厂泄露检测与修复（LDAR）体系，对设备或管线中挥发性有机物开展定期检测，及时修复。进一步优化废气处理方案，废气处理方案须委托有资质单位设计、施工，确保各类工艺废气的处理效率及排气筒高度等达到《报告书》的要求。对原有项目废气治理设施实施“以新带老”，增加“除雾+活性炭纤维吸附+活性炭吸附”装置。本项目氯化苄生产装置产生的有机废气经“除雾+活性炭纤维吸附+活性炭吸附”处理；氯化氢废气首先经三级水吸收（一级降膜+两级填料）装置吸收生产盐酸，三级水吸收后的废气（含有氯化氢、氯气、甲苯等混合废气）采用“二级碱吸收+除雾+活性炭纤维吸附+活性炭吸附”处理；项目新增盐酸储罐配套有废气收集装置，产生的氯化氢废气经填料吸收塔后，经“二级碱吸收+除雾+活性炭纤维吸附+活性炭吸附”处理；苯甲醛生产装置产生的废气经三级水吸收（一级降膜+两级填料）后并入上述“二级碱吸收+除雾+活性炭纤维吸附+活性炭吸附”处理，上述全部废气经处理后的尾气利用厂区原有1根30m高排气筒达标排放。

本项目氯化氢、氯气排放浓度参照执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中排放标准，最高允许排放速率及无组织排放监控浓度限值按《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）执行；甲苯、氯甲苯最高允许排放浓度、排放速率、无组织排放监控浓度限值执行省《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1、表2中排放标准；氯化苄、苯甲醛、二氯化苄排放浓度执行环评推荐值。

（四）合理总平面布局，高噪声源应尽量远离厂界，并采取有效隔声降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类昼夜标准。施工期噪声应符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）要求。

（五）按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，按标准要求扩建750m²危废暂存场所，须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物须委托有资质单位安全处置。按照规定要求安装视频监控系统，并与环保部门联网。须按承诺开展原厂址搬迁后污染场地的环境调查、风险评估及治理修复工作，并将相关材料报送我局备案。未进行场地环境调查及风险评估的，未明确治理修复责任的，禁止进行土地流转。

（六）加强施工期和营运期的环境管理，落实施工期污染防治措施，减轻工程施工对环境的不利影响。落实《报告书》提出的风险防范措施，加强环境风险管理，完善突发环境事故应急预案并定期演练。采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对危险化学品在使用和贮运过程中的监控管理，防止发生污染事故。环境风险应急预案应报环保部门备案。落实《报告书》对新建装置区等防渗区域的设计要求，避免对地下水和土壤产生污染。

（七）按《报告书》要求建立环保管理制度和落实环境监测计划，按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》，规范化设置各类排污口和标志。排气筒设置采样口和采样监测平台，树立标志牌。按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规〔2011〕1号）要求，建设、安装自动监控设备及其配套设施。按我局《关于加强污染源自动监控能力建设的通知》（连环发〔2017〕115号）要求，做好雨水口（清下水排口）自动监测工作并建立联动机制。

三、本项目实施后，全厂主要污染物年排放总量初步核定为：

本项目大气总量控制因子VOCs 0.13 t/a。监控因子：甲苯0.04 t/a、氯气0.06 t/a、氯化氢0.25 t/a、氯化苄0.03 t/a、苯甲醛0.02 t/a、二氯化苄0.01 t/a、氯甲苯0.03 t/a。

废水：总量控制因子为：最终排放量（接管量），废水量3670 m3/a、COD 0.22（1.10）t/a、NH3-N 0.06（0.07）t/a、TN 0.07（0.12）t/a、TP 0.004（0.018）t/a，监控因子为：SS 0.07（0.92）t/a、甲苯0.0004（0.0004）t/a、石油类0.01（0.06）t/a、总锌0.0037（0.0073）t/a。

本项目建成后全厂总量指标为：

全厂大气总量指标为：VOCs 5.095t/a。总量监控因子：甲苯1.5261t/a、氯气0.99t/a、氯化氢1.57t/a、氯化苄2.23t/a、二氯化苄0.91t/a、苯甲醛0.34t/a、苯0.00022t/a、二甲苯0.054t/a、乙苯0.0015t/a、氯甲苯0.03t/a。

废水：总量控制因子为：最终排放量（接管量），废水量23206 m3/a、COD  1.392（10.845）t/a、NH3-N0.13（0.24）t/a、TN0.15（0.34）t/a、TP0.023 （0.116）t/a，监控因子为：SS 0.464（8.73）t/a、甲苯0.002（0.0104）t/a、石油类0.07（0.45）t/a、苯0.002（0.01）t/a、二甲苯0.009（0.02）t/a、乙苯0.009（0.02）t/a、总锌0.0232（0.0464）t/a。

（三）固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、项目建成后全厂卫生防护距离设置为：氯化苄生产装置区域外100m范围，双氧水生产车间区域外50m范围，储罐区卫生防护距离为罐区外200m范围。卫生防护距离内不得设置对环境敏感的项目。

五、你公司应在本项目生产设施启动或者在实际排污之前申请排污许可证，未取得排污许可证前不得排放污染物。

六、工程实施过程中应严格执行环保设施与主体工程“三同时”环境保护制度。在项目投入试生产前，将计划试生产项目及日期等向环保部门报告。按建设项目环境保护管理条例等要求，在规定期限内办理环保设施竣工验收手续。逾期未验收，将依法查处。

七、本项目建设期间的环境现场监督管理由连云区环保局负责，市环监局负责不定期督查。

八、你公司须严格按照环保部《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》(环发﹝2015﹞162号)的要求，做好项目报告书及开工前、施工过程中，项目建成后的信息公开工作。

九、本项目产生的副产品须按《报告书》的要求，严格控制销售去向及用途。

十、本项目已纳入《连云港市城市总体规划——江苏田湾核电站与周边10km规划相容性分析专题报告》。根据报告结论，在发生最保守的泄漏最大可信事故下，利海化工项目氯气不会对田湾核电站安全运行造成潜在影响。你公司须按相关规定协助地方政府做好与场外核应急相关的工作，并提高应急防护能力。

十一、本项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应当重新报审。若工程建设性质、规模、地点、污染治理措施及工艺等发生变更的，须另行办理环保审批手续。

2018年2月13日

(项目代码2016-320703-26-03-415350)

抄送：市环监局，连云区环保局，海州区环保局，连云港华茵环保科技有限公司，中蓝连海设计研究院。

连云港市环保局办公室                2018年2月13日印发

(共印11份)