连环表复[2020]27号

关于对灌云县国龙办公家具有限公司

家具制造项目环评表的批复意见

灌云县国龙办公家具有限公司：

现从环保角度分析你单位该项目在落实环评及本批复要求前提下具有可行性，并原则同意江苏蓝海工程设计咨询有限责任公司对项目的环境影响评价结论与建议。提要求如下：

1、项目位于连云港市灌云县伊山镇任庄村任庄工业园2号，租赁厂房2500平方米，总投资100万元，其中环保投资10万元，新建家具制造项目，建成后年产办公家具15000件。项目代码：2019-320723-21-03-500462。

- 2、该项目存在未批先建违法行为，违反《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条，现已接受灌云县环境保护局行政处罚。处罚文号：灌环罚字〔2019〕60号。

3、项目建设过程中须严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。验收时，VOCs有组织排放执行《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）中规定的排放限值，VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）中厂区内VOCs无组织排放限值，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的标准限值，生物质热风炉的燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表3中燃煤锅炉大气污染物特别排放限值的浓度要求；厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准；一般固体废物管理应严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB48599-2001）及其修改单（2013年修订）中的有关规定，危险废物的存储应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013年修订）相关规定。

4、项目厂区内排水实行“雨污分流、清污分流”制，该项目不产生生活污水；脱脂及清洗工段产生的废水经沉淀处理后循环使用，不能循环使用的定期作为危废委托处理，每月处理一次，不外排；酸洗及清洗工段产生的废水经沉淀处理后循环使用，不能循环使用的定期作为危废委托处理，每月处理一次，不外排。喷塑粉尘经“集气罩+布袋除尘”处理后与经“UV光解+活性炭吸附”处理后的烤塑产生的有机废气一并由15m排气筒H1高空排放，生物质燃烧尾气经水膜除尘处理后经20m排气筒H2高空排放，焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放。在厂区布局时应远离厂界并确保厂界噪声达相应功能要求，选用低噪声设备，高噪声设备应采取有效减震、隔声消音等降噪措施，加强设备日常维护和维修。项目产生原料包装垃圾、废金属边角料、废木板边角料、封边废料、焊尘及焊渣外售，喷塑收尘灰作为原料继续使用，脱脂废液、酸洗废液、废活性炭定期收集后交有资质的危废处理单位处置，生物质热风炉渣及收尘灰、生活垃圾由环卫部门定期清运，防止污染环境。

5、项目生产车间设置100m的卫生防护距离。卫生防护距离内现无环境敏感目标，不得新建或规划诸如居民区、医院、学校、敬老院等人类密集活动区。

6、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口，允许设置雨水排口1个，废气排口2个，一般固体废弃物堆场、危险废物堆场各1个。主要污染物排放实行总量控制，排放总量通过交易方式取得：废气污染物：VOCs≤0.196t/a、颗粒物≤0.0455t/a、SO2≤0.153t/a，NOx≤0.102t/a；水污染物：零排放；固体废物：零排放。

7、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

8、我局委托灌云县环境监察局组织开展该项目的“三同时”监督检查及相关管理工作。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送灌云县环境监察局，并按规定接受日常监督检查。

9、该报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、拟采用的防治污染及防止生态破坏的措施发生重大变动或自批准之日起满5年方开工建设的，须报我局重新审批。

连云港市生态环境局

2020年4月3日

抄送：连云港灌云生态环境局、连云港灌云县环境监察局、江苏蓝海工程设计咨询有限责任公司